Załącznik nr 4 do SIWZ

Część 4 zamówienia – wyposażenie pracowni przyrodniczej Z.5

| - Lp. | - Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu / uruchomienia | - Nazwa przedmiotu zamówienie | - Opis parametrów, jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia – wymagania minimalne. | - Jedn. miary | - Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia | - Nazwa przedmiotu zamówienie | - Opis parametrów, jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia – wymagania minimalne. | - Jedn. miary | - Ilość |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Mikroskop optyczny | - Mikroskop Dane techniczne: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45°, obracana 360° okulary: WF 10x statyw: z tworzywa sztucznego obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany) powiększenia: 40x, 100x, 400x koło aperturowe: 5 apertur regulacja ostrości:dwustronne pokrętło regulacji ostrości regulacja ostrości oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności, stolik: 90 x 90 mm z łapkami do mocowaniem preparatów Wyposażenie minimalne: okular 10x, mikroskop z obiektywami 4x, 10x, 40x gotowe preparaty (5 szt.) szkiełka przedmiotowe (5 szt.) szkiełka nakrywkowe (10 szt.) plastikowe pudełko na preparaty plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna specjalny papier do czyszczenia optyki przylepne etykiety do opisywania preparatów przeciw kurzowy pokrowiec na mikroskop zasilacz sieciowy | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Mikroskop z kamerą USB | - Dane mikroskopu: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45o, obracana o 360o obiektywy achromatyczne ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x okulary szerokopolowe ze szklaną optyką: WF10x, WF25x zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym: 40x - 1000x obrotowa tarcza aperturowa spełniająca rolę przysłony kondensora trójgniazdowy rewolwer obiektywowy oświetlenie górne (odbite) LED z regulacją kierunku padania światła oświetlenie dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności stolik przedmiotowy z mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposażony w pokrętła do przesuwu poziomego (X/Y) mechanizm przesuwu preparatu posiada noniusz - specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu uchwyt preparatu w postaci dwóch sprężynujących łapek współosiowe, dwustronne pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości wbudowany moduł zasilania bateryjnego (3xAA) Dane kamery: Sensor: Aptina CMOS MT9M111 (kolor) Przekątna sensora: 1/3” Rozmiar sensora: 4,60 x 3,7 mm Rozmiar piksela: 3,6 x 3,6 mikrometrów Czułość: 1,0 V Dynamika: 71 dB Odstęp sygnału od szumu: 44 dB Maksymalna rozdzielczość: 1280 x 1024 pix Szybkość pracy: 15 FPS @ 1280 x 1024 pix, 25 FPS @ 640x512 pix, 50 FPS @ 320x256 pix Czas ekspozycji: 0,14 – 2000 ms Binning: 1x1,2x2,4x4 Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) Balans bieli: ROI/manualny Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPEG)/film video (AVI) Interfejs: USB 2.0 Zasilanie: 5VDC/500 mA (z gniazda USB) Chłodzenie: pasywne Zakres temperatury pracy: -10/+50 st. C Wymiary: 58 x 58 x 36,4 mm (z mocowaniem C-mount) Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Lornetki | - Lornetka Minimalne wymagania: Budowa porropryzmatyczna Średnica obiektywów [mm] 50 Powiększenie 7 Kolor soczewek niebieski Pryzmaty BK7 Powłoki soczewek FC Pole widzenia z 1000m [m] 122 Średnica źrenicy wyjściowej [mm] 7 Sprawność zmierzchowa 18,71 Jasność względna 49 Podłączenie do statywu TAK Ogniskowanie centralne Minimalne Wyposażenie lornetki: nakrywki ochronne obiektywów nakrywki ochronne okularów pasek do lornetki pasek do pokrowca pokrowiec | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Lupy | - Lupa o średnicy 90 mm oraz praktycznym powiekszeniu 2,5x z ergonomiczną rączką. - Posiada wbudowane światło LED zasilane bateryjnie (3x LR1130 – dołączone) | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Stoper | - Stoper elektroniczny wyświetla czas, godziny, minuty i sekundy oraz dni i miesiące. - Sygnalizacja dźwiękowa. Dokładność: 1/100 sekundy. | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Deszczomierz | - Dokładny pomiar opadów. Skala w milimetrach, pokrywka na czas przenoszenia. Wymiary: 16 x 8 cm Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Barometr analogowy | - Barometr tradycyjny - mechaniczny - aneroid. Klasyczny barometr z uchwytem do zawieszenia. Instrument posiadający czytelną tarczę. Średnica minimum 12cm Zakres od 960 hPa do 1060hPa | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Barometr analogowy | - Barometr tradycyjny - mechaniczny - aneroid. Klasyczny barometr z uchwytem do zawieszenia. Instrument posiadający czytelną tarczę. Średnica minimum 12cm Zakres od 960 hPa do 1060hPa | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Wiatromierz | - Budowa anemometru pozwalający na bezpośredni odczyt wartości prędkości wiatru bez konieczności liczenia obrotów. - Dodatkowo zaznaczona skala Beauforta. Wykonany z kolorowego tworzywa sztucznego. Może być trzymany w ręku lub umocowany na stałe. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Termometr higrometr | - Wykonanie ze stali nierdzewnej, Wbudowany termometr i higrometr. Średnica obudowy min 170mm | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Zestaw pałeczek do elektryzowanie | - Zestaw 4 różnych pałeczek do elektryzowania wykorzystywanych do doświadczeń z elektrostatyki, - w tym do przenoszenia ładunków elektrycznych i porównywania własności elektrostatycznych. - W zestawie następujące pałeczki (in. laski, pręty): ebonitowa, szklana, nylonowa, akrylowa. Długość każdej pałeczki: min. 30 cm. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Kompasy | - Materiał: przezroczysty plastik Przeznaczenie: kompas do określenia stron świata oraz wyznaczania azymutu na mapie. Posiada obrotową tarczę zanurzaną w niezamarzającej cieczy oraz 2 wykresy do przeliczania skali mapy na odległość w kilometrach. | - sztuka | - 10 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych | - Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych + przewody z zakończeniami magnetycznymi i łączniki baterii (Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu zamontowane są na przezroczystych płytkach. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się poprzez specjalne magnetyczne styki. Wymagane trzy baterie C. W zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii.) | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Pryzmat szklany | - Szklany pryzmat równoboczny o boku min 35cm | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Smolany | - Zestaw optyczny - mieszanie barw | - Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy z korbką. Średnica krążka: min. 16 cm. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Okrzeja | - Lornetka | - Lornetka Minimalne wymagania: Budowa porropryzmatyczna Średnica obiektywów [mm] 50 Powiększenie 7 Kolor soczewek niebieski Pryzmaty BK7 Powłoki soczewek FC Pole widzenia z 1000m [m] 122 Średnica źrenicy wyjściowej [mm] 7 Sprawność zmierzchowa 18,71 Jasność względna 49 Podłączenie do statywu TAK Ogniskowanie centralne Minimalne wyposażenie lornetki: nakrywki ochronne obiektywów nakrywki ochronne okularów pasek do lornetki pasek do pokrowca pokrowiec | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Okrzeja | - Mikroskop z kamerą USB | - Dane mikroskopu: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45o, obracana o 360o obiektywy achromatyczne ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x okulary szerokopolowe ze szklaną optyką: WF10x, WF25x zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym: 40x - 1000x obrotowa tarcza aperturowa spełniająca rolę przysłony kondensora trójgniazdowy rewolwer obiektywowy oświetlenie górne (odbite) LED z regulacją kierunku padania światła oświetlenie dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności stolik przedmiotowy z mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposażony w pokrętła do przesuwu poziomego (X/Y) mechanizm przesuwu preparatu posiada noniusz - specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu uchwyt preparatu w postaci dwóch sprężynujących łapek współosiowe, dwustronne pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości wbudowany moduł zasilania bateryjnego (3xAA) Dane kamery: Sensor: Aptina CMOS MT9M111 (kolor) Przekątna sensora: 1/3” Rozmiar sensora: 4,60 x 3,7 mm Rozmiar piksela: 3,6 x 3,6 mikrometrów Czułość: 1,0 V Dynamika: 71 dB Odstęp sygnału od szumu: 44 dB Maksymalna rozdzielczość: 1280 x 1024 pix Szybkość pracy: 15 FPS @ 1280 x 1024 pix, 25 FPS @ 640x512 pix, 50 FPS @ 320x256 pix Czas ekspozycji: 0,14 – 2000 ms Binning: 1x1,2x2,4x4 Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) Balans bieli: ROI/manualny Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPEG)/film video (AVI) Interfejs: USB 2.0 Zasilanie: 5VDC/500 mA (z gniazda USB) Chłodzenie: pasywne Zakres temperatury pracy: -10/+50 st. C Wymiary: 58 x 58 x 36,4 mm (z mocowaniem C-mount) Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Okrzeja | - Zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody | - Minimum 11 preparatów prezentujących zawartość wody, opakowanie z tworzywa | - sztuka | - 3 |
|  | - SP Okrzeja | - Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka | - Budowa człowieka, organy i tkanki – zestaw min. 25 preparatów mikroskopowych | - sztuka | - 2 |
|  | - SP Okrzeja | - Zestaw probówek szklanych | - Próbówki szklane, wysokość 160 - 180mm, średnica: 12-30mm, materiał: szkło, komplet 20 szt. | - sztuka | - 2 |
|  | - SP Okrzeja | - Palnik spirytusowy wyposażony w trójnóg i płytkę | - Szklany palnik spirytusowy (paliwo denaturat) wyposażony dodatkowo w metalowy trójnóg i płytkę/siatkę. | - sztuka | - 2 |
|  | - SP Okrzeja | - waga elektroniczna | - Precyzyjna, elektroniczna waga o rozdzielczości 0,1 g i maks. obciążeniu 500 g. Posiadająca funkcję tarowania, kalibracji oraz liczenia ilości wagowo | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Okrzeja | - Termometr zaokienny duży | - Minimalny zakres temperatur -30...+40 oC. Możliwość montażu na ramie okna i szybie | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Okrzeja | - Termometr laboratoryjny | - Termometr o skali -10...+110 oC, bezrtęciowy, wykonany techniką cało szklaną. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Okrzeja | - Pryzmat | - Szklany pryzmat równoboczny o boku min 35cm | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Okrzeja | - Krążek barw Newtona z wirownicą ręczną | - Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy z korbką. Średnica krążka: ok. 17 cm. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Okrzeja | - Zestaw skał i minerałów | - Zestaw 50 próbek (ok. 2,5 x 2,5cm) z takich grup jak: skały osadowe, magmowe i metamorficzne, rudy, kamienie szlachetne oraz okazy wg skali twardości. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Okrzeja | - Kolba stożkowa 200 ml | - Kolba stożkowa Erlenmeyera wąska szyja. Kolba wykonana ze szkła borokrzemowego ze skalą, pojemność 200ml | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Okrzeja | - Kolba stożkowa 300 ml | - Kolba stożkowa Erlenmeyera wąska szyja. Kolba wykonana ze szkła borokrzemowego ze skalą, pojemność 300ml | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Okrzeja | - Kolba stożkowa 500 ml | - Kolba stożkowa Erlenmeyera wąska szyja. Kolba wykonana ze szkła borokrzemowego ze skalą, pojemność 500ml | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Okrzeja | - Statyw na probówki | - Statyw do próbówek, druciany, pokryty tworzywem PE dobrany rozmiarem do obecnych w przetargu probówek. | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Okrzeja | - Kolba okrągłodenna | - Kolba okrągłidenna o pojemności 500ml, średnica szyjki 30mm, średnica kolby 110mm, materiał: szkło borokrzemowe | - sztuka | - 3 |
|  | - SP Okrzeja | - Zestaw zlewek | - Komplet 5 zlewek miarowych wykonanych z polipropylenu o pojemnościach, kolejno: 50, 100, 250, 500 i 1000 ml | - kpl. | - 5 |
|  | - SP Okrzeja | - Cylinder miarowy | - Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego o pojemności 250ml z wylewem | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Okrzeja | - Statyw | - Statyw demonstracyjny z wyposażeniem W skład zestawu wchodzą elementy, które odpowiednio ze sobą łączone tworzą zestaw pomocniczy do demonstracji doświadczeń w szkołach. W skład zestawu wchodzą: Podstawa statywu min 20 x 15 cm Pręt stalowy długość ok 60 cm Łącznik elementów x 2 Łapa uniwersalna dwupalczasta 1 szt. Łapa trójpalczata z łęcznikiem 1 szt. Łapa uniwersalna z łęcznikiem 1szt. Pierścień otwarty Ø 95 1 szt. Pierścień otwarty Ø 50 2 szt. | - sztuka | - 5 |
|  | - SP Okrzeja | - Szkiełka podstawowa | - Szkiełka podstawkowe do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. W paczce minimum 50 szt. | - kpl. | - 2 |
|  | - SP Okrzeja | - Szkiełka nakrywkowe | - Szkiełka nakrywkowe do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. W paczce minimum 100 szt. | - kpl. | - 4 |
|  | - SP Okrzeja | - Sączki laboratoryjne | - Okrągłe, podstawowe. Pakowane po minimum100 szt. | - kpl. | - 1 |
|  | - SP Okrzeja | - Pipeta Pastera | - pipeta pasteura o poj. 3ml | - sztuka | - 5 |
|  | - SP Okrzeja | - Lejek plastikowy | - Lejek laboratoryjny z polipropylenu, przeźroczysty, fi 75 mm | - sztuka | - 15 |
|  | - SP Okrzeja | - Szkielet człowieka 85 cm | - Model ludzkiego szkieletu wyeksponowany na stojaku, pokazujący szczegóły budowy narządu ruchu. W skład szkieletu wchodzi: -czaszka: złożona z 22 kości połączonych szwami. Możliwe jest otwarcie puszki mózgowej i zapoznanie się z budową wewnętrzną czaszki oraz mózgu, -kręgosłup składający się z kręgów: 7 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, kości krzyżowej, kości ogonowej i międzykręgowych dysków, -klatka piersiowa zbudowana z 24 kości żebrowych i mostka; w klatce piersiowej znajduję się unaczynione serce, -miednica, w której skład wchodzą po dwie kości: biodrowe, kulszowe oraz łonowe, -kończyny górne złożone z 64 kości, -kończyny dolne składające się z 62 kości. Wysokość minimalna: 85 cm | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Okrzeja | - Lupy komplet | - Lupa o średnicy 90 mm oraz praktycznym powiekszeniu 2,5x z ergonomiczną rączką. Posiada wbudowane światło LED zasilane bateryjnie (3x LR1130 – dołączone) | - sztuka | - 6 |
|  | - SP Okrzeja | - Stoper elektroniczny | - Stoper elektroniczny wyświetla czas, godziny, minuty i sekundy oraz dni i miesiące. Sygnalizacja dźwiękowa. Dokładność: 1/100 sekundy. | - sztuka | - 3 |
|  | - SP Okrzeja | - Kompasy | - Kompas Materiał: przezroczysty plastik Przeznaczenie: kompas do określenia stron świata oraz wyznaczania azymutu na mapie. Posiadający obrotową tarczę zanurzaną w niezamarzającej cieczy oraz 2 wykresy do przeliczania skali mapy na odległość w kilometrach. ) | - sztuka | - 3 |
|  | - SP Okrzeja | - Termometry | - Termometr o skali -10...+110 oC, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną. | - sztuka | - 6 |
|  | - SP Okrzeja | - Metalowa waga szkolna z płaskimi szalkami | - Szalkowa, metalowa waga z płaskimi lub lekko zagiętymi szalkami z możliwym obciążeniem do min 1 KG. | - sztuka | - 2 |
|  | - SP Okrzeja | - Zestaw odważników | - Zestaw ciężarków. W skład zestawu wchodzą obciążniki z haczykiem przechowywane w podstawie z tworzywa, komplet zawierający ciężarki: 10gx2,20gx2,50g,100g) | - kpl. | - 3 |
|  | - SP Okrzeja | - Kompasy | - Kompas Materiał: przezroczysty plastik Przeznaczenie: kompas do określenia stron świata oraz wyznaczania azymutu na mapie. Posiadający obrotową tarczę zanurzaną w niezamarzającej cieczy oraz 2 wykresy do przeliczania skali mapy na odległość w kilometrach. ) | - sztuka | - 9 |
|  | - SP Okrzeja | - Globusy | - Globus fizyczny, średnica minimalna 22 cm | - sztuka | - 3 |
|  | - SP Krzywda | - Lupy | - Lupa o średnicy 90 mm oraz praktycznym powiększeniu 2,5x z ergonomiczną rączką. Posiada wbudowane światło LED zasilane bateryjnie (3x LR1130 – dołączone) | - sztuka | - 10 |
|  | - SP Krzywda | - Pudełko do obserwacji ptaków | - Karmnik przeźroczysty możliwy do zamontowania na szybie, z półeczką na której ptak może przysiąść oraz z haczykiem na pokarm | - sztuka | - 15 |
|  | - SP Krzywda | - Lornetki | - Lornetka metalowa, 10x25mm, specjalnie gumowana, aby nie wyślizgiwała się z rąk. Pole widzenia 100 m/1000 m; waga 200 g. Dopuszcza się tolerancję wymiarów i wagi +/-5% | - sztuka | - 10 |
|  | - SP Krzywda | - Teleskop | - Parametry: system optyczny: teleskop zwierciadlany (reflektor) • średnica obiektywu: 76 mm • ogniskowa obiektywu: 700 mm • okulary: 4/12,5/20 mm • lunetka celownicza (szukacz): 5x24 • soczewka Barlow’a: 3x • powiększenie: 35x-525x • typ montażu: azymutalny (AZ) • statyw: tak. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Mikroskop | - Mikroskop Dane techniczne: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45°, obracana 360° okulary: WF 10x statyw: z tworzywa sztucznego obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany) powiększenia: 40x, 100x, 400x koło aperturowe: 5 apertur regulacja ostrości: dwustronne pokrętło regulacji ostrości regulacja ostrości oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności, stolik: 90 x 90 mm z łapkami do mocowaniem preparatów Wyposażenie minimalne: okular 10x, mikroskop z obiektywami 4x, 10x, 40x gotowe preparaty (5 szt.) szkiełka przedmiotowe (5 szt.) szkiełka nakrywkowe (10 szt.) plastikowe pudełko na preparaty plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna specjalny papier do czyszczenia optyki przylepne etykiety do opisywania preparatów przeciw kurzowy pokrowiec na mikroskop zasilacz sieciowy | - sztuka | - 10 |
|  | - SP Krzywda | - Mikroskop z kamerą USB | - Dane mikroskopu: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45o, obracana o 360o obiektywy achromatyczne ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x okulary szerokopolowe ze szklaną optyką: WF10x, WF25x zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym: 40x - 1000x obrotowa tarcza aperturowa spełniająca rolę przysłony kondensora trójgniazdowy rewolwer obiektywowy oświetlenie górne (odbite) LED z regulacją kierunku padania światła oświetlenie dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności stolik przedmiotowy z mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposażony w pokrętła do przesuwu poziomego (X/Y) mechanizm przesuwu preparatu posiada noniusz - specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu uchwyt preparatu w postaci dwóch sprężynujących łapek współosiowe, dwustronne pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości wbudowany moduł zasilania bateryjnego (3xAA) Dane kamery: Sensor: Aptina CMOS MT9M111 (kolor) Przekątna sensora: 1/3” Rozmiar sensora: 4,60 x 3,7 mm Rozmiar piksela: 3,6 x 3,6 mikrometrów Czułość: 1,0 V Dynamika: 71 dB Odstęp sygnału od szumu: 44 dB Maksymalna rozdzielczość: 1280 x 1024 pix Szybkość pracy: 15 FPS @ 1280 x 1024 pix, 25 FPS @ 640x512 pix, 50 FPS @ 320x256 pix Czas ekspozycji: 0,14 – 2000 ms Binning: 1x1,2x2,4x4 Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) Balans bieli: ROI/manualny Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPEG)/film video (AVI) Interfejs: USB 2.0 Zasilanie: 5VDC/500 mA (z gniazda USB) Chłodzenie: pasywne Zakres temperatury pracy: -10/+50 st. C Wymiary: 58 x 58 x 36,4 mm (z mocowaniem C-mount) Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw preparatów mikroskopwych - bezkręgowce | - Bezkręgowe organizmy – zestaw min 25 preparatów mikroskopowych | - kpl. | - 2 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw preparatów mikroskopowych - rośliny jadalne | - Zestaw minimum 5 preparatów roślin jadalnych, opakowanie z tworzywa | - kpl. | - 2 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw preparatów mikroskopowych -zoologiczne | - Komórki i tkanki zwierzęce – zestaw min. 25 preparatów mikroskopowych | - kpl. | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Termometr laboratoryjny | - Termometr o skali -10...+110 oC, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Waga elektroniczna | - Precyzyjna, elektroniczna waga o rozdzielczości 0,1 g i maks. obciążeniu 500 g. Posiadająca funkcję tarowania, kalibracji oraz liczenia ilości wagowo | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Krzywda | - Waga szalkowa z tworzywa + odważniki | - Za szalki służą 2 pojemniki z nietłukącego się tworzywa. Każdy pojemnik mieszczący minimum 1 litr. Objętość materiałów płynnych i sypkich odczytują dzieci na 2 skalach. Każdy pojemniczek posiada nasadzaną pokrywkę. 2 różne komplety ciężarków. Minimum 11 metalowych odważników: 2 x 1 g 2 x 2 g 2 x 5 g 2 x 10 g 2 x 20 g 1 x 50 g Minimum 14 odważników z tworzywa sztucznego: 8 x 15 g 4 x 10 g 2 x 20 g | - kpl. | - 3 |
|  | - SP Krzywda | - Waga szalkowa metalowa + odważniki | - Waga szalkowa wykonana z metalu Zestaw odważników 1g-2010g 1kg, 500g, 200g, 100gx2, 50g, 20gx2, 10g, 5g, 2gx2, 1g Obciążenie maksymalne - 2000 g | - kpl. | - 3 |
|  | - SP Krzywda | - Kompasy | - Profesjonalny kompas metalowy z dwoma obrotowymi skalami (średnica 4 i 5 cm), różą, bańką poziomującą, wziernikiem i skalą celowniczą. Obudowa zamykana z przezroczystą pokrywą. Dołączony sznurek do zawieszania kompasu oraz pokrowiec zamykany do wsuwania w pasek. | - sztuka | - 10 |
|  | - SP Krzywda | - Deszczomierz | - Dokładny pomiar opadów. Skala w milimetrach, pokrywka na czas przenoszenia. Wymiary: 16 x 8 cm Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 5 |
|  | - SP Krzywda | - Wiatromierz | - Budowa anemometru pozwalający na bezpośredni odczyt wartości prędkości wiatru bez konieczności liczenia obrotów. Dodatkowo zaznaczona skala Beauforta. Wykonany z kolorowego tworzywa sztucznego. Może być trzymany w ręku lub umocowany na stałe. | - sztuka | - 3 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych | - Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych + przewody z zakończeniami magnetycznymi i łączniki baterii (Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu zamontowane są na przezroczystych płytkach. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się poprzez specjalne magnetyczne styki. Wymagane trzy baterie C. W zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii.) | - kpl. | - 2 |
|  | - SP Krzywda | - Aparat fotograficzny | - Rozdzielczość matrycy min. 20 Mp Rozmiar matrycy 1/2.3" Format pliku zdjęcia JPEG Stabilizacja obrazu Tak (Optyczna) Rozdzielczość zdjęć do 5184 x 3888 OPTYKA Zoom optyczny min.25x Kompensacja ekspozycji +/- 2 Ev z krokiem co 1/3 EV Obiektyw 4.5 - 112.5 mm Ogniskowa (makro) 1 cm - 50 cm Minimalna odległość ogniskowa 1 cm Zintegrowana lampa błyskowa Tak Przesłona 3.2 - 6.6 KONTROLA ZDJĘCIA Czułość ISO Auto 80 - 3200 Balans bieli Auto (w tym balans bieli z wykrywaniem twarzy), światło dzienne, chmury, żarówki, świetlówki, świetlówki H, ustawienia ręczne. Samowyzwalacz 2, 10 s lub ustawienie własne PRZECHWYTYWANIE FILMÓW Format zapisu filmów H.264 (MOV) Film z dźwiękiem Tak Rozdzielczość wideo 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 Format wideo MP4, H.264 LAMPA BŁYSKOWA Sposób pracy wbudowanej lampy błyskowej Auto / błysk włączony / Wolna synchronizacja / błysk wyłączony Zasięg Wide: 50 cm - 4.0 m PAMIĘĆ Rodzaj pamięci SD / SDHC / SDXC w zestawie karta 32GB z szybkością nieograniczającą parametrów zapisu aparatu POŁĄCZENIE Interfejs Micro USB 2.0 Wyjście HDMI: HDMI - typ D Wifi Tak W zestawie etui na aparat, zapasowy akumulator oraz ładowarka | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Polska -mapa ścienna | - Ścienna mapa administracyjno-drogowa Polski zawiera najnowsze informacje dotyczące autostrad, dróg, województw, powiatów, gmin, miast i wsi. Format min: 150x120 Oprawa: laminowana dwustronnie | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Europa mapa fizyczna | - Mapa ścienna Europy ogólnogeograficzna. Na jednej stronie mapa ogólnogeograficzna Europy. Na mapie zamieszczone: ukształtowanie powierzchni kontynentu (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów; Na drugiej stronie znajduje się wersja mapy przeznaczona do ćwiczeń (bez nazewnictwa). Mapa oprawiona w plastikowe rurki i gotowa do powieszenia na ścianie. Zabezpieczona dwustronnie laminatem, umożliwiającym pisanie po niej mazakami suchościeralnymi. Minimalne wymiary: 185 x 155 cm | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Mapa ochrona przyrody w Polsce | - Aktualny stan ochrony przyrody w Polsce. Umożliwia to prezentowanie uczniom rozmieszczenia obszarów chronionych, m.in. parków narodowych i krajobrazowych, oraz występowanie fauny i flory chronionej w Polsce. Rozmiar min. 150x100 Oprawa: - laminowana dwustronnie | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody | - Minimum 10 preparatów prezentujących zawartość wody, opakowanie z tworzywa | - kpl. | - 3 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw preparatów mikroskopowych przyroda | - Zestaw 10 preparatów. W tym przykłady komórek roślinnych i zwierzęcych. | - kpl. | - 2 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw preparatów biologicznych | - Zestaw min. 50 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w drewniane pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. | - kpl. | - 2 |
|  | - SP Krzywda | - Taśmy miernicze | - Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy, wygodna rączka do trzymania, długość taśmy: 50m, szerokość taśmy: 13mm | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Krzywda | - Stoper | - Stoper elektroniczny wyświetla czas, godziny, minuty i sekundy oraz dni i miesiące. Sygnalizacja dźwiękowa. Dokładność: 1/100 sekundy. | - sztuka | - 10 |
|  | - SP Krzywda | - Termometr z sondą | - Termometr z sondą, zakres -50°C - 200°C, z funkcją pamięci. | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Krzywda | - Barometr | - Barometr tradycyjny - mechaniczny - aneroid. Klasyczny barometr z uchwytem do zawieszenia. Instrument posiada eleganckie, klasyczne wzornictwo, jak również czytelną tarczę. Średnica minimum 12cm Zakres od 960 hPa do 1060hPa | - sztuka | - 2 |
|  | - SP Krzywda | - Higrometr | - Właściwości: Wskaźniki komfortu/dyskomfortu (komfortowo/ciepło/zimno) Możliwość wyboru jednostki pomiaru temperatury 0C, 0F Pamięć minimalnych i maksymalnych odczytów temperatury (0C/0F) i wilgotności Ustawienia alarmu/drzemki (alarm/snooze) Podwójny wyświetlacz 3 metrowy przewód czujnika Zakres pomiarów: · -500C~+700C lub -580F~+158 0F · 20%~100% wilgotności względnej Dokładność: ±1oC w przedziale -20oC ~+70oC ±3% wilgotności względnej w przedziale 30~70% wilgotności względnej, w pozostałych przedziałach ±5% wilgotności względnej Rozdzielczość: · 0.1o dla wszystkich zakresów · 0.1% wilgotności względnej dla wszystkich zakresów | - sztuka | - 2 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw skał i minerałów | - Zestaw 50 próbek (ok. 2,5 x 2,5cm) z takich grup jak: skały osadowe, magmowe i metamorficzne, rudy, kamienie szlachetne oraz okazy wg skali twardości. | - kpl. | - 2 |
|  | - SP Krzywda | - Przenośny zestaw do badania wody | - Umieszczony w walizce zestaw umożliwiający zbadanie takich właściwości wody jak: twardość, PH, zawartość fosforanów, azotynów, azotanów, amonu | - kpl. | - 3 |
|  | - SP Krzywda | - Statyw na probówki | - Statyw do próbówek, druciany, pokryty tworzywem PE dobrany rozmiarem do obecnych w przetargu probówek. | - sztuka | - 5 |
|  | - SP Krzywda | - Probówki szklane 18 cm | - Próbówki szklane, wysokość 180mm, średnica: 12-30mm, materiał: szkło | - sztuka | - 30 |
|  | - SP Krzywda | - Zlewka duża szklana | - Zlewka ze szkła borokrzemowego o pojemności 1000ml z podziałką. | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Krzywda | - Cylinder miarowy plastikowy | - Cylinder miarowy z wylewem wykonanym z polipropylenu. Pojemność minimalna 100ml | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw pipet plastikowych | - Zestaw min. 6 pipet, wykonanych z tworzywa o poj. Między 2-5ml i długości 12-20cm | - kpl. | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw szkiełek podstawowych | - Szkiełka podstawkowe do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. W paczce min. 50 szt. | - kpl. | - 8 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw szkiełek nakrywkowych | - Szkiełka nakrywkowe do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. W paczce min. 100 szt. | - kpl. | - 8 |
|  | - SP Krzywda | - Pudełko plastikowe na preparaty | - Pudełko na min 25 preparatów wykonane z tworzywa, pozwalające na przechowywanie preparatów w określonym porządku | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Krzywda | - Bibuła laboratoryjna | - Wymiary: 450x560 mm Gramatura: 65 g/m2 Ilość w opakowaniu: minimum 100 arkuszy | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Wskaźnik Ph | - Paski (papierki) wskaźnikowe do oznaczania poziomu pH w zakresie 1-14. W opakowaniu min. 100 szt. | - kpl. | - 2 |
|  | - SP Krzywda | - Naczynie/czerpak do pobierania wody | - Pipeta zanurzeniowa 10ml | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Sieć planktonowa podstawowa | - Mocna sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o śr. 200 mm. Wielkość oczka sieci: 65 µm (=0,065 mm). Do dna sieci przymocowane naczynie (PE) zbierające o poj. 100 ml. Sieć przystosowana do mocowania na drążku teleskopowym | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Sieć workowa podstawowa | - Ekonomiczna sieć workowa, na obręczy o śr. Min 200 mm do poławiania drobnych organizmów wodnych (owady,...) w części powierzchniowej wód, zamocowana na drążku teleskopowym długości od 40 do min. 70 cm. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Sitka o różnej wielkości oczek | - Sita wykonane z metalu powlekanego trwałą emalią. Wzmocnione zaczepy utrzymujące sita na kuwetach lub wiadrach. Średnica Ø 34,5 cm. Min 2 sitka o oczkach 2mm i 5 mm | - kpl. | - 2 |
|  | - SP Krzywda | - Krążek secchiego | - Krążek Secchi'ego z polami czarno-białymi do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z malowanego metalu z uchwytem do zaczepiania linki i linką. | - sztuka | - 2 |
|  | - SP Krzywda | - Linka skalowana | - Linka skalowana, m.in. do krążka Secchi'ego, długości 10 m, skalowana co jeden metr, zakończona karabińczykiem. Zwijana na specjalnym plastikowym uchwycie z tworzywa z nacięciami i uchwytem do trzymania. | - sztuka | - 2 |
|  | - SP Krzywda | - Globus konturowy podświetlany | - Globus o średnicy min. 25 cm z zaznaczonymi konturami lądów, siatką kartograficzną oraz granicami państw. Powierzchnia umożliwiająca pisanie mazakami suchościeralnymi (dołączone wraz z gąbką). Po podświetleniu widoczna kolorowa mapa polityczna. | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Krzywda | - Pojemnik plastikowy | - Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym w pokrywce i podziałką na dnie dla przedstawienia wielkości stworzenia. Przyrząd każdego małego naukowca. Powiększenie: 2x 3,5x Średnica 7cm | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Krzywda | - Przewodnik rośliny i zwierzęta | - Przewodnik po około 1000 gatunkach roślin i zwierząt, dziko występujących w przyrodzie. | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Krzywda | - Atlas ptaków w Polsce | - Atlas przedstawiający ponad 250 gatunków ptaków regularnie występujących w Polsce. Podpowiada, jak rozpoznać dany gatunek, jakie są jego cechy i co go wyróżnia. Rok wydania nie wcześniej niż 2016. | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Krzywda | - Atlas owadów w Polsce | - Opis min 250 gatunków polskich. Opisy uzupełnione fotografiami. Twarda okładka | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Krzywda | - Atlas geograficzny | - Rok wydania min. 2014 lub nowszy, liczba stron: min 160 przy formacie nie mniejszym niż A4. Zawiera aktualne informacje o świecie i Polsce, najnowsze dane statystyczne i charakterystyki społeczno-gospodarcze, obraz środowiska naturalnego i walory turystyczne, analizy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne Polski, kilkaset map wykonanych różnymi metodami prezentacji danych, skorowidz nazw. | - sztuka | - 10 |
|  | - SP Krzywda | - Atlas przyrodniczy | - Atlas prezentujący tematykę dotyczącą: układu słonecznego, zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących wokół człowieka, zależności między człowiekiem a środowiskiem naturalnym, budowę człowieka, miejsce Polski i Europy w świecie. | - sztuka | - 10 |
|  | - SP Krzywda | - Przewodnik do rozpoznawania ptaków | - Atlas zawierający wszystkie ptaki jakich występowanie stwierdzono w Polsce. Opisy zawierają szczegółowe wskazówki pozwalające odróżnić dany gatunek od podobnych reprezentantów danej rodziny, a także informacje na temat zwyczajów, miejsca występowania i częstości pojawiania się danego ptaka w Polsce. Teksty zilustrowane fotografiami, które uzupełniają charakterystykę ptaków i umożliwiają bezbłędne rozpoznanie konkretnego gatunku. Twarda okładka | - sztuka | - 5 |
|  | - SP Krzywda | - Przewodnik do rozpoznawania zwierząt | - Książa zawierająca opis min 100 najpopularniejszych gatunków zwierząt występujących w Europie środkowej, wraz ze wskazówkami jak je rozpoznawać. | - sztuka | - 5 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw preparatów mikroskopowych - skrzydła owadów | - Zestaw min. 5 preparatów – skrzydła owadów, opakowanie z tworzywa | - kpl. | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Uniwersalna ładowarka z wyświetlaczem LCD z gniazdem USB do baterii | - Uniwersalna ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych (3.6V/3.7V/7.2V/7.4V) i NiMH (AA / AAA), która o stanie ładowania informuje za pomocą wskaźnika LED. Złącze USB pozwalające na ładowanie urządzeń posiadających opcję ładowania przez USB. Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie, a po naładowaniu zasilanie jest odcinane w celu ochrony akumulatorów. Ładowarka automatycznie rozpoznaje polaryzację baterii litowo-jonowej oraz dopasowuje odpowiednie dla niej napięcie. Możliwość podłączenia do gniazda zapalniczki adapter/przewód w komplecie). | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Przewodnik do rozpoznawania gwiazd | - Przewodnik omawia zjawiska zachodzące we Wszechświecie i podpowiada, jak rozpoznawać widoczne na nim obiekty, od gwiazdozbiorów po planety, komety, mgławice, gromady gwiazd i galaktyki. Książka zawiera praktyczne porady, jak obserwować niebo i ciała niebieskie gołym okiem, za pomocą lornetki oraz przez teleskop; uczy również wykonywania zdjęć nocnego nieba. Starannie przygotowane mapy nieba umożliwiają poznanie najważniejszych gwiazdozbiorów i pokazują, jak nocne niebo wygląda w kolejnych miesiącach całego roku. | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Krzywda | - Przewodnik do rozpoznawania drzew | - Szczegółowo przedstawia: wygląd liści, budowę kwiatów, kwiatostanów i owoców, pędy i pąki w okresie bezlistnym, siewki drzew z liśćmi młodocianymi. | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Krzywda | - Atlas zwierząt chronionych w Polsce | - Przedstawia szczegółowo: cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia około 450 wybranych gatunków zwierząt chronionych. | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Krzywda | - Atlas roślin chronionych w Polsce | - Przedstawiający najpopularniejsze gatunki roślin objętych w Polsce prawną ochroną. Rok wydania nie wcześniej niż 2014. Minimum 32 strony. | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki ssaków | - Komórki i tkanki zwierzęce – zestaw 25 preparatów mikroskopowych | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Globus fizyczny duży | - Globus o średnicy 32 cm - fizyczny. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Globus konturowy | - Globus o średnicy min. 25 cm z zaznaczonymi konturami lądów, siatką kartograficzną oraz granicami państw. Powierzchnia umożliwiająca pisanie mazakami suchościeralnymi (dołączone wraz z gąbką). | - sztuka | - 6 |
|  | - SP Krzywda | - Mapa świata | - Mapa ścienna świata ogólnogeograficzna Dwustronnie laminowana. Format min 190 x 130 cm lub większa. Skala od 1:18 000 000 do 1:19 000 000. Oprawa: Rurki plastikowe. przedstawiająca ukształtowanie powierzchni (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, lokalizację wybranych miast; dodatkowo zamieszczono sporządzone w tej samej skali mapy ogólnogeograficzne Arktyki i Antarktydy. Druga strona "ćwiczebna" pozbawiona nazewnictwa. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Mapa szkolna | - Ścienna mapa szkolna przedstawiająca strefową klasyfikację klimatów oraz podział na typy klimatów w obrębie tych stref. Dodatkowo uwzględnia astrefowe odmiany klimatów. Rozmiar min. 150x100 Oprawa: laminowana dwustronnie | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Mapa administracyjna | - Ścienna mapa administracyjno-drogowa Polski zawiera najnowsze informacje dotyczące autostrad, dróg, województw, powiatów, gmin, miast i wsi. Format min: 150x120, Oprawa - laminowana dwustronnie | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Mapa fizyczna | - Ścienna, fizyczna mapa przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Antarktydy. Posiadająca informacje dotyczące geografii i układu antarktycznego, klimatu, flory i fauny, minerałów, lodowców. Format min: 150x100 Oprawa: laminowana dwustronnie | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Szkielet człowieka z ruchomymi elementami | - Szkielet w naturalnej wielkości człowieka. Składający się z minimum 200 realistycznych kości. -otwierana czaszka w celu pokazania wewnętrznych struktur; -dolna szczęka ruchoma, 3 zęby zdejmowane: siekacze żuchwy, trzonowe, kły; -ręce i nogi zdejmowane, główne stawy ruchome (bark, łokieć, nadgarstek, kolano, kostka i biodro); -wysokiej jakości materiał PVC, pozwalający na łatwe zmywanie; -wysokiej jakości połączenia, trwałe i nierozerwalne; -zaczep do wieszania lub montaż na płycie z kółkami; - łatwy i szybki montaż dzięki wstępnemu złożeniu. Materiał: PVC i stal | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Zestaw modeli szkieletów: ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka | - 1. Naturalny szkielet ptaka - gołębia, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. 2. Naturalny szkielet ssaka - królika, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. 3. Naturalny szkielet płaza - ropuchy, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. 4. Naturalny szkielet ryby zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. 5.Naturalny szkielet gada - węża niejadowitego, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. | - kpl. | - 1 |
|  | - SP Krzywda | - Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał | - Zawierający: informacje o pochodzeniu i występowaniu ponad 350 skał i minerałów, a także o ich najważniejszych cechach. Każdy opis posiada zdjęcie, które przedstawia ogólny wygląd typowego przedstawiciela danego minerału bądź skały. Detale i warianty wykształcenia uwidoczniono na szczegółowych zdjęciach. Informacje pomocne w identyfikacji minerału oraz odróżnieniu go od innych. Wzory chemiczne, które informują, jakie pierwiastki wchodzą w skład danego minerału. | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Krzywda | - Przewodnik do rozpoznawania owadów | - Portrety najważniejszych chrząszczy, motyli i innych owadów żyjących w lasach Europy Środkowej, stadia rozwojowe – jaja, larwy, poczwarki, żerowiska i uszkodzenia, jakie powodują. Teksty wzbogacone o ilustracje omawianego gatunku. Twarda okładka | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Krzywda | - Przewodnik do rozpoznawania grzybów | - Przewodnik zawierający opis występujących w Polsce grzybów. Ponadto przekazujący informacje w jaki sposób odróżnić gatunki do siebie podobne. Wskazujący, które grzyby są trujące. | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Krzywda | - Przewodnik do rozpoznawania motyli | - Zawiera ponad 160 gatunków motyli występujących na terenie Polski Opisy ilustruje i wzbogacone o ponad 1000 barwnych ilustracji: unikatowych zdjęć i rysunków. | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Huta Dąbrowa | - Zestaw preparatów biologicznych do obserwacji mikroskopowych | - Zestaw preparatów obejmujący: 1. komórki i tkanki zwierzęce – zestaw min. 25 preparatów mikroskopowych 2. budowa człowieka, organy i tkanki – zestaw min. 25 preparatów mikroskopowych 3. min. 10 preparatów prezentujących zawartość wody 4. tkanki człowieka, zmienione chorobotwórczo – min. 10 preparatów mikroskopowych | - kpl. | - 1 |
|  | - SP Huta Dąbrowa | - Mikroskop | - Mikroskop Dane techniczne: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45°, obracana 360° okulary: WF 10x statyw: z tworzywa sztucznego obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany) powiększenia: 40x, 100x, 400x koło aperturowe: 5 apertur regulacja ostrości: dwustronne pokrętło regulacji ostrości regulacja ostrości oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności, stolik: 90 x 90 mm z łapkami do mocowaniem preparatów Wyposażenie minimalne: okular 10x, mikroskop z obiektywami 4x, 10x, 40x gotowe preparaty (5 szt.) szkiełka przedmiotowe (5 szt.) szkiełka nakrywkowe (10 szt.) plastikowe pudełko na preparaty plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna specjalny papier do czyszczenia optyki przylepne etykiety do opisywania preparatów przeciw kurzowy pokrowiec na mikroskop zasilacz sieciowy | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Huta Dąbrowa | - Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych + przewody z zakończeniami magnetycznymi i łączniki baterii | - Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych + przewody z zakończeniami magnetycznymi i łączniki baterii (Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu zamontowane są na przezroczystych płytkach. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się poprzez specjalne magnetyczne styki. Wymagane trzy baterie C. W zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii.) | - kpl. | - 8 |
|  | - SP Huta Dąbrowa | - Probówki szklane 18 cm | - Próbówki szklane, wysokość 180mm, średnica: 12-30mm, materiał: szkło | - sztuka | - 50 |
|  | - SP Huta Dąbrowa | - Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych | - Miernik cyfrowy, Napięcie DC: 0.2-500V,Napięcie AC: 0.2-500V,Prad DC: 200uA-10A,Rezystancja: 200-20M,Pomiar hFE tranzystorów, Testowanie diod, Pamięć ostatniego wyniku. | - sztuka | - 10 |
|  | - SP Huta Dąbrowa | - Zestaw soczewek | - Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda soczewka o średnicy 50 mm. Soczewki umieszczone w drewnianym, zamykanym pudełku z miękkimi przegródkami na każdą soczewkę. W zestawie drewniany stojak służący do stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów szkolnych. | - kpl. | - 8 |
|  | - SP Huta Dąbrowa | - Bagietki szklane | - Bagietki szklane, Średnica min. 5 mm, długości min. 250 mm | - sztuka | - 16 |
|  | - SP Huta Dąbrowa | - Pęseta plastikowa | - Pęseta plastikowa. Dł. min. 140 mm. | - sztuka | - 16 |
|  | - SP Huta Dąbrowa | - Zestaw wskaźników PH 100 szt | - Paski (papierki) wskaźnikowe do oznaczania poziomu pH w zakresie 1-14. W opakowaniu min. 100 szt. | - kpl. | - 3 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - Mikroskopy uczniowskie | - Mikroskop Dane techniczne: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45°, obracana 360° okulary: WF 10x statyw: z tworzywa sztucznego obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany) powiększenia: 40x, 100x, 400x koło aperturowe: 5 apertur regulacja ostrości: dwustronne pokrętło regulacji ostrości regulacja ostrości oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności, stolik: 90 x 90 mm z łapkami do mocowaniem preparatów Wyposażenie minimalne: okular 10x, mikroskop z obiektywami 4x, 10x, 40x gotowe preparaty (5 szt.) szkiełka przedmiotowe (5 szt.) szkiełka nakrywkowe (10 szt.) plastikowe pudełko na preparaty plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna specjalny papier do czyszczenia optyki przylepne etykiety do opisywania preparatów przeciw kurzowy pokrowiec na mikroskop zasilacz sieciowy | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - Mikroskop z kamerą | - Dane mikroskopu: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45o, obracana o 360o obiektywy achromatyczne ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x okulary szerokopolowe ze szklaną optyką: WF10x, WF25x zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym: 40x - 1000x obrotowa tarcza aperturowa spełniająca rolę przysłony kondensora trójgniazdowy rewolwer obiektywowy oświetlenie górne (odbite) LED z regulacją kierunku padania światła oświetlenie dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności stolik przedmiotowy z mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposażony w pokrętła do przesuwu poziomego (X/Y) mechanizm przesuwu preparatu posiada noniusz - specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu uchwyt preparatu w postaci dwóch sprężynujących łapek współosiowe, dwustronne pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości wbudowany moduł zasilania bateryjnego (3xAA) Dane kamery: Sensor: Aptina CMOS MT9M111 (kolor) Przekątna sensora: 1/3” Rozmiar sensora: 4,60 x 3,7 mm Rozmiar piksela: 3,6 x 3,6 mikrometrów Czułość: 1,0 V Dynamika: 71 dB Odstęp sygnału od szumu: 44 dB Maksymalna rozdzielczość: 1280 x 1024 pix Szybkość pracy: 15 FPS @ 1280 x 1024 pix, 25 FPS @ 640x512 pix, 50 FPS @ 320x256 pix Czas ekspozycji: 0,14 – 2000 ms Binning: 1x1,2x2,4x4 Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) Balans bieli: ROI/manualny Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPEG)/film video (AVI) Interfejs: USB 2.0 Zasilanie: 5VDC/500 mA (z gniazda USB) Chłodzenie: pasywne Zakres temperatury pracy: -10/+50 st. C Wymiary: 58 x 58 x 36,4 mm (z mocowaniem C-mount) Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - Szkiełka nakrywkowe, zestawy preparatów | - Zestaw 50 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w lakierowane, drewniane pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. | - kpl. | - 2 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - Szczotki do mycia szkła | - Szczotki do mycia szkła laboratoryjnego o rozmiarze dopasowanym do dostarczanych próbówek | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - zestaw cylindrów miarowych, probówki, palniki spirytusowe, pipety | - Kolba miarowa małych pojemności 1 szt. Pipeta jednomiarowa poj. 1 lub 2 ml 1 szt. Pipeta Pasteura - kroplomierz 2 szt. Cylinder miarowy z wylewem poj. 10 ml 1 szt. Kolba stożkowa z korkiem poj. 25 ml 1 szt. Probówka z korkiem 1 szt. Probówka bakteriologiczna Ø 12 / 75 lub 120 mm 20 szt. Zlewka oznaczona PP poj. 25 ml 3 szt. Zlewka oznaczona PP poj. 40 ml 1 szt. Zlewka szklana poj. 10 - 15 ml 1 szt. Zlewka szklana poj. 20 - 25 ml 1 szt. Bagietka 1 szt. Lejek szklany 1 szt. Podstawka pod probówki 1 szt. Korek gumowy 2 szt. Probówki chemiczne - dwa różniące się długościami komplety (2 x 20 szt.) 40 szt Szklany palnik spirytusowy (paliwo denaturat) wyposażony dodatkowo w metalowy trójnóg i płytkę/siatkę. | - kpl. | - 2 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - Zestawy siarka, metale i stopy metali | - Rodzaje metali i ich stopy - 12 próbek w drewnianym etui | - kpl. | - 2 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - mapa fizyczna "Świat" | - Mapa ścienna świata ogólnogeograficzna (Dwustronnie laminowana. Format min 190 x 130 cm. Skala od 1:18 000 000 do 1:19 000 000. Oprawa: Rurki plastikowe. przedstawiająca ukształtowanie powierzchni (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, lokalizację wybranych miast; dodatkowo zamieszczono sporządzone w tej samej skali mapy ogólnogeograficzne Arktyki i Antarktydy. Druga strona "ćwiczebna" pozbawiona nazewnictwa. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - mapa "Krajobrazy świata" | - Ścienna mapa szkolna przedstawiająca różnorodność krajobrazową świata. Ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych typów krajobrazu na Ziemi. W treści mapy znajdują się również następujące treści: krainy geograficzne, szczyty, wulkany, punkty wysokościowe i głębokościowe, rafy, prądy morskie, granice i nazwy państw, stolice oraz podział na strefy czasowe. Format min: 150x100 Oprawa: laminowana dwustronnie | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - Sieć planktonowa podstawowa | - Mocna sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o śr. 200 mm. Wielkość oczka sieci: 65 µm (=0,065 mm). Do dna sieci przymocowane naczynie (PE) zbierające o poj. 100 ml. Sieć przystosowana do mocowania na drążku teleskopowym | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - Przewodnik typ 1 | - Opis drzew, który szczegółowo przedstawia: wygląd liści, budowę kwiatów, kwiatostanów i owoców, pędy i pąki w okresie bezlistnym, siewki drzew z liśćmi młodocianymi | - sztuka | - 2 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - Przewodnik typ 2 | - Przewodnik po około 1000 gatunków roślin i zwierząt, dziko występujących w przyrodzie | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - Przewodnik typ 3 | - Przewodnik omawia zjawiska zachodzące we Wszechświecie i podpowiada, jak rozpoznawać widoczne na nim obiekty, od gwiazdozbiorów po planety, komety, mgławice, gromady gwiazd i galaktyki. Książka zawiera praktyczne porady, jak obserwować niebo i ciała niebieskie gołym okiem, za pomocą lornetki oraz przez teleskop; uczy również wykonywania zdjęć nocnego nieba. Starannie przygotowane mapy nieba umożliwiają poznanie najważniejszych gwiazdozbiorów i pokazują, jak nocne niebo wygląda w kolejnych miesiącach całego roku. | - sztuka | - 2 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - Teleskop | - Parametry: system optyczny: teleskop zwierciadlany (reflektor) • średnica obiektywu: 76 mm • ogniskowa obiektywu: 700 mm • okulary: 4/12,5/20 mm • lunetka celownicza (szukacz): 5x24 • soczewka Barlow’a: 3x • powiększenie: 35x-525x • typ montażu: azymutalny (AZ) • statyw: tak. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - Lusterko płaskie podwójne rozkładane | - 2 lusterka przymocowane do dwóch ścianek pudełka służące do ćwiczeń logopedycznych. Min. dł. boku 200 mm. | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - taśma miernicza | - Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy, wygodna rączka do trzymania, długość taśmy: 50m, szerokość taśmy: 13mm | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Wola Okrzejska | - Termometr zaokienny | - Minimalny zakres temperatur -30...+40 oC. Możliwość montażu na ramie okna i szybie | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Fiukówka | - Lupy | - Lupa o średnicy 90 mm oraz praktycznym powiększeniu 2,5x z ergonomiczną rączką. Posiada wbudowane światło LED zasilane bateryjnie (3x LR1130 – dołączone) | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Fiukówka | - lornetki | - Lornetka metalowa, 10x25mm, specjalnie gumowana, aby nie wyślizgiwała się z rąk. Pole widzenia 100 m/1000 m; waga 200 g. Dopuszcza się tolerancję wymiarów i wagi +/-5% | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Fiukówka | - mikroskop | - Mikroskop Dane techniczne: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45°, obracana 360° okulary: WF 10x statyw: z tworzywa sztucznego obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany) powiększenia: 40x, 100x, 400x koło aperturowe: 5 apertur regulacja ostrości: dwustronne pokrętło regulacji ostrości regulacja ostrości oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności, stolik: 90 x 90 mm z łapkami do mocowaniem preparatów Wyposażenie minimalne: okular 10x, mikroskop z obiektywami 4x, 10x, 40x gotowe preparaty (5 szt.) szkiełka przedmiotowe (5 szt.) szkiełka nakrywkowe (10 szt.) plastikowe pudełko na preparaty plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna specjalny papier do czyszczenia optyki przylepne etykiety do opisywania preparatów przeciw kurzowy pokrowiec na mikroskop zasilacz sieciowy | - sztuka | - 2 |
|  | - SP Fiukówka | - Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki zwierzęce | - Komórki i tkanki zwierzęce – zestaw min. 25 preparatów mikroskopowych | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Fiukówka | - Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka | - Budowa człowieka, organy i tkanki – zestaw min. 25 preparatów mikroskopowych | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Fiukówka | - Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka zmienione chorobowo | - Tkanki człowieka, zmienione chorobotwórczo – min. 10 preparatów mikroskopowych. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Fiukówka | - Globus konturowy podświetlany | - Globus o średnicy min. 25 cm z zaznaczonymi konturami lądów, siatką kartograficzną oraz granicami państw. Powierzchnia umożliwiająca pisanie mazakami suchościeralnymi (dołączone wraz z gąbką). Po podświetleniu widoczna kolorowa mapa polityczna. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Fiukówka | - Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:1) | - Szkielet w naturalnej wielkości człowieka. Ponad 200 bardzo realistycznych kości. -otwierana czaszka w celu pokazania wewnętrznych struktur; -dolna szczęka jest ruchoma, 3 zęby są zdejmowane: siekacze żuchwy, trzonowe, kły; -ręce i nogi są zdejmowane, główne stawy są ruchome (bark, łokieć, nadgarstek, kolano, kostka i biodro); -wysokiej jakości materiał PVC, pozwala na łatwe zmywanie; -wysokiej jakości połączenia, trwałe i nierozerwalne; -zaczep do wieszania lub montaż na płycie z kółkami; - łatwy i szybki montaż dzięki wstępnemu złożeniu. Wysokość (z podstawą): ok. 181 cm Materiał: PVC i stal | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Fiukówka | - modele:szkielet ryby, płaza, gada, ptaka ssaka | - 1. Naturalny szkielet ptaka - gołębia, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. 2. Naturalny szkielet ssaka - królika, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. 3. Naturalny szkielet płaza - ropuchy, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. 4. Naturalny szkielet ryby zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. 5.Naturalny szkielet gada - węża niejadowitego, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. | - kpl. | - 1 |
|  | - SP Fiukówka | - Fantom - dziecięcy manekin ratowniczy | - Tors dorosłego człowieka do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej (w celu udrożnienia dróg oddechowych wymagane jest odchylenie głowy/wysunięcie żuchwy), oraz pomocy osobie, która się zadławiła (wykonywanie rękoczynu Heimlicha). Model posiada dobrze zaznaczone punkty orientacyjne - na klatce piersiowej zaznaczone krzywizny anatomiczne, czyli łuk żebrowy i wyrostek mieczykowaty co daje realną możliwość nauczenia poprawnego pozycjonowania rąk. Realny opór klatki piersiowej przy wykonywaniu ucisku i naturalne ruchy przy prowadzeniu wentylacji. Naturalne w dotyku ciało wykonane z pianki poliuretanowej, na której znajduje się odpinana winylowa skóra ułatwiająca czyszczenie, natomiast indywidualne maseczki twarzowe ułatwiają dezynfekcję i chronią przed przenoszeniem zakażeń krzyżowych. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Fiukówka | - Atlas zwierząt chronionych w Polsce | - Zawierający zwięzłe opisy poszczególnych gatunków fauny polskiej, które zostały ubogacone fotografiami. Stanowi prawny wykaz zwierząt objętych ochroną na terenie Polski | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Fiukówka | - Przewodnik do rozpoznawania ptaków | - Atlas zawierający wszystkie ptaki jakich występowanie stwierdzono w Polsce. Opisy zawierają szczegółowe wskazówki pozwalające odróżnić dany gatunek od podobnych reprezentantów danej rodziny, a także informacje na temat zwyczajów, miejsca występowania i częstości pojawiania się danego ptaka w Polsce. Teksty zilustrowane fotografiami, które uzupełniają charakterystykę ptaków i umożliwiają bezbłędne rozpoznanie konkretnego gatunku. Twarda okładka | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Fiukówka | - Przewodnik do rozpoznawania zwierząt | - Książa zawierająca opis min 100 najpopularniejszych gatunków zwierząt występujących w Europie środkowej, wraz ze wskazówkami jak je rozpoznawać. | - sztuka | - 4 |
|  | - SP Fiukówka | - Aparat fotograficzny | - Rozdzielczość matrycy min. 20 Mp Rozmiar matrycy 1/2.3" Format pliku zdjęcia JPEG Stabilizacja obrazu Tak (Optyczna) Rozdzielczość zdjęć do 5184 x 3888 OPTYKA Zoom optyczny min.25x Kompensacja ekspozycji +/- 2 Ev z krokiem co 1/3 EV Obiektyw 4.5 - 112.5 mm Ogniskowa (makro) 1 cm - 50 cm Minimalna odległość ogniskowa 1 cm Zintegrowana lampa błyskowa Tak Przesłona 3.2 - 6.6 KONTROLA ZDJĘCIA Czułość ISO Auto 80 - 3200 Balans bieli Auto (w tym balans bieli z wykrywaniem twarzy), światło dzienne, chmury, żarówki, świetlówki, świetlówki H, ustawienia ręczne. Samowyzwalacz 2, 10 s lub ustawienie własne PRZECHWYTYWANIE FILMÓW Format zapisu filmów H.264 (MOV) Film z dźwiękiem Tak Rozdzielczość wideo 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 Format wideo MP4, H.264 LAMPA BŁYSKOWA Sposób pracy wbudowanej lampy błyskowej Auto / błysk włączony / Wolna synchronizacja / błysk wyłączony Zasięg Wide: 50 cm - 4.0 m PAMIĘĆ Rodzaj pamięci SD / SDHC / SDXC w zestawie karta 32GB z szybkością nieograniczającą parametrów zapisu aparatu POŁĄCZENIE Interfejs Micro USB 2.0 Wyjście HDMI: HDMI - typ D Wifi Tak W zestawie etui na aparat, zapasowy akumulator oraz ładowarka | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Dygestorium - obserwacja doświadczeń z boku | - Dygestorium składa się z komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona w dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. Minimalne wymiary komory: 1220x 600x 1200 /mm/ (szerokość, głębokość, wysokość), w zestawie wentylator o minimalnej mocy 350 m3/h z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Zestaw zlewek | - Komplet 5 zlewek miarowych wykonanych z polipropylenu o pojemnościach, kolejno: 50, 100, 250, 500 i 1000 ml | - kpl. | - 5 |
|  | - SG Okrzeja | - Zestaw zlewek miarowych z uchem | - Zlewki PP z uchem i wylewem, z polipropylenu. Trwała podziałka co 25 ml wytłoczona w ściance zlewki. Pojemność 250 i 500ml. | - kpl. | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Cylinder miarowy | - Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego o pojemności 250ml z wylewem | - sztuka | - 4 |
|  | - SG Okrzeja | - Krystalizator z wylewem 40 ml | - Wykonany ze szkła borokrzemowego o pojemności: 40ml. | - sztuka | - 4 |
|  | - SG Okrzeja | - Krystalizator z wylewem 60 ml | - Wykonany ze szkła borokrzemowego o pojemności: 60ml. | - sztuka | - 3 |
|  | - SG Okrzeja | - Krystalizator z wylewem 100 ml | - Wykonany ze szkła borokrzemowego o pojemności: 100ml | - sztuka | - 3 |
|  | - SG Okrzeja | - Kolba stożkowa 200 ml | - Kolba stożkowa Erlenmeyera wąska szyja. Kolba wykonana ze szkła borokrzemowego ze skalą, pojemność 200ml | - sztuka | - 4 |
|  | - SG Okrzeja | - Kolba stożkowa 300 ml | - Kolba stożkowa Erlenmeyera wąska szyja. Kolba wykonana ze szkła borokrzemowego ze skalą, pojemność 300ml | - sztuka | - 4 |
|  | - SG Okrzeja | - Kolba stożkowa 500 ml | - Kolba stożkowa Erlenmeyera wąska szyja. Kolba wykonana ze szkła borokrzemowego ze skalą, pojemność 500ml | - sztuka | - 4 |
|  | - SG Okrzeja | - Pipeta Pasteura 2 ml | - pipeta Pasteura o poj. 2ml | - sztuka | - 5 |
|  | - SG Okrzeja | - Pipeta Pasteura 4 ml | - pipeta Pasteura o poj. 4ml | - sztuka | - 5 |
|  | - SG Okrzeja | - Pipeta miarowa 25 ml | - Pipeta wielomiarowa o poj. 25ml | - sztuka | - 10 |
|  | - SG Okrzeja | - Pipeta miarowa 10 ml | - Pipeta wielomiarowa o poj. 10ml | - sztuka | - 10 |
|  | - SG Okrzeja | - Układ okresowy pierwiastków chemicznych - plansza | - Kolorowy układ okresowy pierwiastków chemicznych o wymiarach min 150 cm x 80 cm, w postaci foliowanej planszy oprawionej w drążki i sznurek do zawieszenia na ścianie. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Tabela rozpuszczalności - plansza | - Wymiary minimalne 150 x 110 cm Folia strukturalna | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Tablice chemiczne | - Pozycja obejmuje zakup 4 tablic o wym. min. 60x90cm o tematyce: 1. Budowa materii 2.jednostki układu SI 3.kwasy nieorganiczne 4.skala elektroujemności | - kpl. | - 4 |
|  | - SG Okrzeja | - Modele do budowania cząsteczek | - Zestaw minimum 85 elementów wykonanych z kolorowego tworzywa sztucznego umożliwiających budowę szerokiej gamy struktur chemicznych. W zestawie znajdują się modele (min 45 sztuk) takich pierwiastków jak węgiel, wodór, bor, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale. Każdy pierwiastek reprezentowany jest przez 1-6 rodzajów modeli, a metale reprezentowane są przez 6 modeli i mogą symbolizować m.in.: Cl, F, Na, Ca, Mg, Be, Al, Si, Cu. Wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, jonowe, a także złożone i wodorowe - np. w jonie miedzi czy lodzie) symbolizowane są przez 3 rodzaje łączników. Dodatkowymi elementami są modele pierwiastków o strukturze sp3, dsp3, d2sp3, oraz 3 gruszkowate listki reprezentujące wolne pary elektronów (chmurę elektronową). Z elementów zestawu można budować duże i czytelne struktury. | - kpl. | - 5 |
|  | - SG Okrzeja | - Odczynniki chemiczne | - Paski (papierki) wskaźnikowe do oznaczania poziomu pH w zakresie 1-14. W opakowaniu min. 100 szt. | - kpl. | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Preparaty mikroskopowe, zestaw preparatów mikroskopowych | - Budowa człowieka, organy i tkanki – zestaw 25 preparatów mikroskopowych | - kpl. | - 3 |
|  | - SG Okrzeja | - Proste klucze do oznaczania roślin | - Dychotomiczne klucze do oznaczania paprotników oraz nago- i okrytonasiennych obejmujące około 2 000 gatunków rodzimych i blisko 1 000 zawlekanych lub uprawianych i dziczejących. - kilkaset podgatunków, odmian i form, głównie ważnych w fitosocjologii, oraz pospolitsze mieszańce. Klucze pomocnicze do roślin drzewiastych i wodnych. - Układ systematyczny i nomenklatura zgodnie z Flora Europaea, z uwzględnieniem synonimów z Flory polskiej i Roślin polskich (zamieszczono także w indeksie nazw łacińskich). - Ilustrowane omówienie organów roślin oraz słownik terminów botanicznych, głównie morfologicznych. - Wskazówki, jak posługiwać się kluczem. - Gatunki zaopatrzone w metryczki informujące m.in. o środowisku, formie życiowej, czasie kwitnienia, stopniu zadomowienia i zagrożenia lub ekspansjii, o tym czy jest to roślina uprawna, lecznicza, trująca czy chroniona oraz o liczbie chromosomów. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Model skóry człowieka | - Przekrojowy widok ludzkiej skóry pokazuje trzy warstwy skóry. Widok jest także w zbliżeniu dzięki czemu można zobaczyć strukturę torebek włosowych, gruczołów potowych, tkanek tłuszczowych i wiele innych. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Model serca człowieka | - Model pokazuje anatomie ludzkiego serca z komorami, przedsionkami, zastawkami, żyłami oraz aortą. przednią ścianę serca można wyciągnąć, aby pokazać komory, oraz wewnętrzne struktury serca. Model zamontowany jest na stojaku z którego można go ściągnąć. | - sztuka | - 2 |
|  | - SG Okrzeja | - Ciśnieniomierz elektroniczny | - Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie bateryjne. Baterie dołączone do ciśnieniomierza. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Apteczka z wyposażeniem | - Skład apteczki: - 1 szt. Kompres zimny - 2 szt. Kompres na oko - 3 szt. Kompres 10x10 a2 - 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm - 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm - 1 kpl. Plaster 10 x 6cm (8 szt.) - 1 kpl. Plaster ( 14 szt.) - 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm - 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Mikroskop z podłączeniem do komputera | - Dane mikroskopu: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45o, obracana o 360o obiektywy achromatyczne ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x okulary szerokopolowe ze szklaną optyką: WF10x, WF25x zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym: 40x - 1000x obrotowa tarcza aperturowa spełniająca rolę przysłony kondensora trójgniazdowy rewolwer obiektywowy oświetlenie górne (odbite) LED z regulacją kierunku padania światła oświetlenie dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności stolik przedmiotowy z mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposażony w pokrętła do przesuwu poziomego (X/Y) mechanizm przesuwu preparatu posiada noniusz - specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu uchwyt preparatu w postaci dwóch sprężynujących łapek współosiowe, dwustronne pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości wbudowany moduł zasilania bateryjnego (3xAA) Dane kamery: Sensor: Aptina CMOS MT9M111 (kolor) Przekątna sensora: 1/3” Rozmiar sensora: 4,60 x 3,7 mm Rozmiar piksela: 3,6 x 3,6 mikrometrów Czułość: 1,0 V Dynamika: 71 dB Odstęp sygnału od szumu: 44 dB Maksymalna rozdzielczość: 1280 x 1024 pix Szybkość pracy: 15 FPS @ 1280 x 1024 pix, 25 FPS @ 640x512 pix, 50 FPS @ 320x256 pix Czas ekspozycji: 0,14 – 2000 ms Binning: 1x1,2x2,4x4 Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) Balans bieli: ROI/manualny Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPEG)/film video (AVI) Interfejs: USB 2.0 Zasilanie: 5VDC/500 mA (z gniazda USB) Chłodzenie: pasywne Zakres temperatury pracy: -10/+50 st. C Wymiary: 58 x 58 x 36,4 mm (z mocowaniem C-mount) Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Szkiełka podstawowe zestaw | - Szkiełka podstawkowe do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. W paczce min. 50 szt. | - kpl. | - 2 |
|  | - SG Okrzeja | - Szkiełka nakrywkowe zestaw | - Szkiełka nakrywkowe do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. W paczkach po 100 szt. | - kpl. | - 4 |
|  | - SG Okrzeja | - Lornetka | - Lornetka Minimalne wymagania: Budowa porropryzmatyczna Średnica obiektywów [mm] 50 Powiększenie 7 Kolor soczewek niebieski Pryzmaty BK7 Powłoki soczewek FC Pole widzenia z 1000m [m] 122 Średnica źrenicy wyjściowej [mm] 7 Sprawność zmierzchowa 18,71 Jasność względna 49 Podłączenie do statywu TAK Ogniskowanie centralne Minimalne Wyposażenie lornetki: nakrywki ochronne obiektywów nakrywki ochronne okularów pasek do lornetki pasek do pokrowca pokrowiec | - sztuka | - 5 |
|  | - SG Okrzeja | - Kompas w metalowej obudowie | - kompas Materiał: metal Przeznaczenie: kompas do określenia stron świata oraz wyznaczania azymutu na mapie. | - sztuka | - 3 |
|  | - SG Okrzeja | - Globus uczniowski | - Globus śr. 70 cm fizyczny | - sztuka | - 10 |
|  | - SG Okrzeja | - Atlas geograficzny | - Rok wydania min. 2014 lub nowszy, liczba stron: min 160 przy formacie nie mniejszym niż A4. Zawiera aktualne informacje o świecie i Polsce, najnowsze dane statystyczne i charakterystyki społeczno-gospodarcze, obraz środowiska naturalnego i walory turystyczne, analizy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne Polski, kilkaset map wykonanych różnymi metodami prezentacji danych, skorowidz nazw. | - sztuka | - 10 |
|  | - SG Okrzeja | - Mapa ścienna podział administracyjny | - Ścienna mapa administracyjno-drogowa Polski zawiera najnowsze informacje dotyczące autostrad, dróg, województw, powiatów, gmin, miast i wsi. Format min: 150x120 Oprawa: laminowana dwustronnie | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Mapa ścienna ogólnogeograficzna | - Mapa ścienna świata ogólnogeograficzna (Dwustronnie laminowana. Format min 190 x 130 cm. Skala od 1:18 000 000 do 1:19 000 000. Oprawa: Rurki plastikowe. przedstawiająca ukształtowanie powierzchni (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, lokalizację wybranych miast; dodatkowo zamieszczono sporządzone w tej samej skali mapy ogólnogeograficzne Arktyki i Antarktydy. Druga strona "ćwiczebna" pozbawiona nazewnictwa. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Profile glebowe zestaw | - Zestaw zawiera 15 próbek gleb występujących na ziemi. Przechowywane w przeźroczystych pojemnikach, umieszczonych w poręcznej walizce. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Okazy skał i minerałów oraz przykłady skamieniałości | - Zestaw o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do powszechnego używania w klasie. Zawiera 50 próbek (ok. 2,5 x 2,5cm) z takich grup jak: skały osadowe, magmowe i metamorficzne, rudy, kamienie szlachetne oraz okazy wg skali twardości. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1g | - Waga umożliwiająca określanie masy różnych artykułów spożywczych lub przemysłowych z dokładnością do 0,01 g. Zakres ważenia wynosi od 0,06 do 500 g. Elektroniczna. Posiada funkcję tarowania, kalibracji oraz liczenia ilości wagowo. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Poziomica laserowa | - Promień pracy: 30 m Dokładność pomiaru: 0,5 mm/m W zestawie trójnóg oraz walizka z tworzywa do przechowywania zestawu. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Czajnik elektryczny | - Czajnik elektryczny (dzbanek ze stali nierdzewnej, moc min. 2000 W, pojemność do 1,7 l, baza bezprzewodowa o kącie pracy 360, automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed włączeniem bez wody) | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Suwmiarka | - zakres pomiarowy od 0 do 150mm, wykonana ze stali nierdzewnej, dokładność 0,02mm, skala w mm. | - sztuka | - 8 |
|  | - SG Okrzeja | - Taśma miernicza 50 m, włókno szklane | - Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy, wygodna rączka do trzymania, długość taśmy: 50m, szerokość taśmy: 13mm | - sztuka | - 2 |
|  | - SG Okrzeja | - Sprężynka "slinky" | - Sprężyna do demonstracji fali podłużnej. Wymiary: śred.75 x 150 mm. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Zestaw sprężyn o różnym współczynniki sprężystości | - Sprężyny o różnym stopniu sprężystości (0,5N (~50g) - 1 szt. - 1N (~100g) - 1 szt. - 2N (~200g) - 1 szt. - 3N (~300g) - 1 szt. - 5N (~500g) - 1 szt. | - kpl. | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Samochodzik - zabawka z napędem elektrycznym o zasilaniu bateryjnym | - Samochód z napędem (zestaw elementów pozwalających zbudować pojazd napędzany poprzez elektryczny silnik poruszający śmigłem lub kołami pojazdu. Zasilanie: 2 baterie AA lub AAA). Baterie dołączone do zestawu. | - sztuka | - 4 |
|  | - SG Okrzeja | - Siłomierze o różnym zakresie | - Siłomierz o różnym zakresie, zestaw 6 szt. (Siłomierze sprężynowe z metalowymi haczykami do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków • obudowa z plastiku • skala wyrażona w niutonach • 6 szt. (1, 2, 5, 10, 20, 50 N). Zestaw z pojemnikiem do przechowywania) | - sztuka | - 3 |
|  | - SG Okrzeja | - Mierniki uniwersalne z osobnym gniazdem 10A wyposażone w możliwość pomiaru temperatury | - Miernik cyfrowy, Napięcie DC: 0.2-500V,Napięcie AC: 0.2-500V,Prad DC: 200uA-10A,Rezystancja: 200-20M,Pomiar hFE tranzystorów, Testowanie diod, Pamięć ostatniego wyniku. | - sztuka | - 2 |
|  | - SG Okrzeja | - Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym | - Zasilacz laboratoryjny prądu stałego, z płynną regulacją napięcia i prądu. Posiada wbudowane zabezpieczenie zwarciowo-przeciążeniowe oraz dwa niezależne wyświetlacze LCD prądu i napięcia. Specyfikacja techniczna: Napięcie wyjściowe: 0-15V DC Prąd wyjściowy (max): 3A | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Izolowane przewody z wtyczkami bananowymi czarne | - Zestaw 4 przewodów o długości 50cm, zakończone łączami bananowymi o średnicy 4mm w kolorze czarnym | - kpl. | - 3 |
|  | - SG Okrzeja | - Izolowane przewody z wtyczkami bananowymi czerwone | - Zestaw 4 przewodów o długości 50cm, zakończone łączami bananowymi o średnicy 4mm w kolorze w czerwonym | - kpl. | - 3 |
|  | - SG Okrzeja | - Izolowane przewody z końcówką widełkową i wtykiem bananowym czarne | - Zestaw 4 przewodów o długości 30cm, zakończone z jednej strony widełkami z drugiej wtykiem bananowym o średnicy 4mm w kolorze czarnym | - kpl. | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Izolowane przewody z końcówką widełkową i wtykiem bananowym czerwone | - Zestaw 4 przewodów o długości 30cm, zakończone z jednej strony widełkami z drugiej wtykiem bananowym o średnicy 4mm. w kolorze w czerwonym | - kpl. | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Izolowane przewody z końcówkami krokodylowymi czarne | - Zestaw 4 przewodów o długości 30cm, przeznaczone do pracy z max napięciem 12V i natężeniem do 1A, zakończone łączami krokodylkowymi w kolorze czarnym | - kpl. | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Izolowane przewody z końcówkami krokodylowymi czerwone | - Zestaw 4 przewodów o długości 30cm, przeznaczone do pracy z max napięciem 12V i natężeniem do 1A, zakończone łączami krokodylkowymi w kolorze czerwonym | - kpl. | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Żarówki z oprawą przystosowane do napięcia kilku woltów | - Oprawka z tworzywa wraz z żarówką dostosowaną do pracy na 6V | - sztuki | - 4 |
|  | - SG Okrzeja | - Maszyna elektrostatyczna | - Maszyna elektrostatyczna - pomoc dydaktyczna umożliwiająca. przeprowadzanie następujących doświadczeń: iskra i jej własności; fizjologiczne działanie iskry; działanie ciepłe iskry; jonizacyjne działanie płomienia; rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika; działanie ostrzy; linie sił pola elektrycznego; efekty świetlne w ciemności; doświadczenie z rurką próżniową. Wymiary: Średnica tarcz 27cm | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Igła magnetyczna | - Igła magnetyczna zawieszona na podstawie ze wspornikiem, poruszająca się swobodnie wokół osi, z jedną połową w kolorze czerwonym. Pomoc dydaktyczna wykorzystywana na lekcjach przyrody, fizyki i geografii w szkole do wskazywania kierunku ziemskiego pola magnetycznego, wyjaśniania pojęcia bieguna magnetycznego Ziemi, demonstracji kierunku linii pola magnetycznego (magnesu, przewodnika), wyjaśniania zasady działania kompasu. | - sztuka | - 4 |
|  | - SG Okrzeja | - Magnesy sztabkowe | - Zestaw 2 szt. Magnesów sztabkowych o wymiarach: 7,5 x 1,4 x 0,9 cm każdy. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - kpl. | - 4 |
|  | - SG Okrzeja | - Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji | - Pomoc dydaktyczna w kształcie wygiętej prostokątnej rurki szklanej z wlewem od góry, za pomocą której można demonstrować efektownie zjawisko konwekcji w cieczach. Doświadczenie polega na napełnieniu unieruchomionej rurki wodą, dodaniu elementu barwiącego (barwnik spożywczy, atrament, nadmanganian potasu), podgrzaniu jednego narożnika rurki i obserwacji jak woda w rurce zaczyna krążyć (konwekcja), co dobrze jest widoczne dzięki przesuwaniu się zabarwionej wody w rurce | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Okrzeja | - Pryzmat | - Szklany pryzmat równoboczny o boku min 35cm | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Mikroskop z podłączeniem do komputera - Biologiczny mikroskop Cyfrowy | - Dane mikroskopu: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45o, obracana o 360o obiektywy achromatyczne ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x okulary szerokopolowe ze szklaną optyką: WF10x, WF25x zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym: 40x - 1000x obrotowa tarcza aperturowa spełniająca rolę przysłony kondensora trójgniazdowy rewolwer obiektywowy oświetlenie górne (odbite) LED z regulacją kierunku padania światła oświetlenie dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności stolik przedmiotowy z mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposażony w pokrętła do przesuwu poziomego (X/Y) mechanizm przesuwu preparatu posiada noniusz - specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu uchwyt preparatu w postaci dwóch sprężynujących łapek współosiowe, dwustronne pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości wbudowany moduł zasilania bateryjnego (3xAA) Dane kamery: Sensor: Aptina CMOS MT9M111 (kolor) Przekątna sensora: 1/3” Rozmiar sensora: 4,60 x 3,7 mm Rozmiar piksela: 3,6 x 3,6 mikrometrów Czułość: 1,0 V Dynamika: 71 dB Odstęp sygnału od szumu: 44 dB Maksymalna rozdzielczość: 1280 x 1024 pix Szybkość pracy: 15 FPS @ 1280 x 1024 pix, 25 FPS @ 640x512 pix, 50 FPS @ 320x256 pix Czas ekspozycji: 0,14 – 2000 ms Binning: 1x1,2x2,4x4 Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) Balans bieli: ROI/manualny Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPEG)/film video (AVI) Interfejs: USB 2.0 Zasilanie: 5VDC/500 mA (z gniazda USB) Chłodzenie: pasywne Zakres temperatury pracy: -10/+50 st. C Wymiary: 58 x 58 x 36,4 mm (z mocowaniem C-mount) Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Tellurium | - Tellurium - model układu Słońce-Ziemia-Księżyc, pozwalający na wyjaśniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, tj. zaćmienia, fazy Księżyca, pory roku. Wymiary min. 40x 20 x 29 cm, tarcza opisana w języku polskim | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Globus indukcyjny | - Globus indukcyjny o średnicy min 25 cm, zawierający kredę o 6 różnych kolorach | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Maszyna elektrostatyczna | - Maszyna elektrostatyczna - pomoc dydaktyczna umożliwiająca. przeprowadzanie następujących doświadczeń: iskra i jej własności; fizjologiczne działanie iskry; działanie ciepłe iskry; jonizacyjne działanie płomienia; rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika; działanie ostrzy; linie sił pola elektrycznego; efekty świetlne w ciemności; doświadczenie z rurką próżniową. Wymiary: Średnica tarcz 27cm | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Zasilacz prądu stałego 3A z zabezpieczeniem przeciążeniowym | - Zasilacz prądu stałego 3A z zabezpieczeniem przeciążeniowym (płynna lub skokowa regulacja 0-15V 0,6-3A | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Mierniki uniwersalne z osobnym gniazdem 10A | - Miernik uniwersalny z osobnym gniazdem 10A - podświetlany wyświetlacz LCD o maksymalnym wskazaniu 6000 - automatyczny / ręczny wybór podzakresu pomiarowego - analogowy bargraf - rozszerzony zakres pomiaru pojemności 1000uF - 1000V ochrona na wejściu we wszystkich zakresach - Data Hold - wartości maksymalne/minimalne - wskazywanie wartości względnej (REL) - automatyczne wyłączanie po 15 minutach - tryb wychwytywania wartości szczytowych > 1ms - obudowa wodo- i pyłoszczelna - klasa szczelności IP67 - klasa szczelności CATIV 600V CATIII 1000V - test wstrząsowy: wytrzymuje upadek z wysokości 2m | - sztuka | - 2 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Samochód z napędem | - Samochód z napędem (zestaw elementów pozwalających zbudować pojazd napędzany poprzez elektryczny silnik poruszający śmigłem lub kołami pojazdu. Zasilanie: 2 baterie AA lub AAA). Baterie dołączone do zestawu. | - sztuka | - 5 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Zestaw do ćwiczeń z optyki geometrycznej - soczewka skupiająca, soczewki rozpraszające, zwierciadła wklęsłe, pryzmat | - Skład zestawu: 1. laser czerwony 5-wiązkowy z przełącznikiem (można emitować jedną, trzy lub pięć wiązek); 2. pryzmat prostokątny (45-90-45); 3. pryzmat trapezowy; 4. blok akrylowy - model soczewki dwustronnie wypukłej (dwuwypukłej); 5. blok akrylowy - model soczewki dwustronnie wklęsłej (dwuwklęsłej); 6. blok akrylowy - model soczewki jednostronnie wypukłej (płaskowypukłej); 7. blok akrylowy równoległościenny - pryzmat prostokątny; 8. zwierciadło elastyczne o regulowanym promieniu krzywizny - ustawiane jako zwierciadło płaskie, wypukłe lub wklęsłe (różne promienie krzywizny); /elementy 1-8 mają wtopione (poz. 1 - przyklejone) małe, silne magnesy neodymowe - w pełni magnetyczne/ 9. kuweta półcylindryczna, transparentna, z tworzywa sztucznego, do napełniania wodą lub innym ośrodkiem; 10. tarcza Kolbego nadrukowana na białej FOLII MAGNETYCZNEJ; 11. tarcza Kolbego kartonowa, sztywna, zafoliowana 2-stronnie; 12. zasilacz sieciowy do lasera; 13. ściereczka do czyszczenia elementów optycznych; 14. metalowa walizka z rączką, zamykana na metalowe zatrzaski, z dopasowanymi gniazdami gąbkowymi. | - kpl. | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - waga laboratoryjna | - Waga umożliwiająca określanie masy różnych artykułów spożywczych lub przemysłowych z dokładnością do 0,01 g. Zakres ważenia wynosi od 0,06 do 500 g. Elektroniczna. Posiada funkcję tarowania, kalibracji oraz liczenia ilości wagowo. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Siłomierz o różnym zakresie, zestaw 6 szt. | - Siłomierz o różnym zakresie, zestaw 6 szt. (Siłomierze sprężynowe z metalowymi haczykami do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków • obudowa z plastiku • skala wyrażona w niutonach • 6 szt. (1, 2, 5, 10, 20, 50 N). Zestaw z pojemnikiem do przechowywania) | - kpl. | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Sprężyny o różnym stopniu sprężystości | - Sprężyny o różnym stopniu sprężystości (0,5N (~50g) - 1 szt. - 1N (~100g) - 1 szt. - 2N (~200g) - 1 szt. - 3N (~300g) - 1 szt. - 5N (~500g) - 1 szt. | - kpl. | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Zestaw ciężarków | - Zestaw ciężarków. W skład zestawu wchodzą obciążniki z haczyciek przechowywane w podstawie z tworzywa, komplet zawiera ciężarki: 10gx2,20gx2,50g,100g) | - kpl. | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Suwmiarka zegarowa | - Suwmiarka zegarowa ze stali nierdzewnej, hartowanej Skala grawerowana laserowo Pyłoszczelna obudowa Skala pokryta matowym chromem Z płaskim głębokościomierzem Z rolką i śrubą blokującą Wykonana zgodnie z normą DIN 862 Specyfikacja: Zakres: 0-150 mm Rozdzielczość: 0,02 mm Długość szczęk: Zewnętrznych: 40 mm Wewnętrznych: 16,5 mm Głębokościomierz: płaski Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - czajnik elektryczny | - Czajnik elektryczny (dzbanek ze stali nierdzewnej, moc min. 2000 W, pojemność do 1,7 l, baza bezprzewodowa o kącie pracy 360, automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed włączeniem bez wody) | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Dygestorium | - Dygestorium składa się z komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona w dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. Minimalne wymiary komory: 1220x 600x 1200 /mm/ (szerokość, głębokość, wysokość), w zestawie wentylator o minimalnej mocy 350 m3/h z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Lornetka | - Lornetka (Minimalne wymagania: Budowa porropryzmatyczna Średnica obiektywów [mm] 50 Powiększenie 7 Kolor soczewek niebieski Pryzmaty BK7 Powłoki soczewek FC Pole widzenia z 1000m [m] 122 Średnica źrenicy wyjściowej [mm] 7 Sprawność zmierzchowa 18,71 Jasność względna 49 Podłączenie do statywu TAK Ogniskowanie centralne Wyposażenie lornetki: nakrywki ochronne obiektywów nakrywki ochronne okularów pasek do lornetki pasek do pokrowca pokrowiec | - sztuka | - 5 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Plan miasta Warszawa | - Plan miasta Warszawa Dwustronny, laminowany, składany plan Warszawy w skali 1:29 000, zawiera: - szczegółowy rysunek zabudowy wraz z numeracją budynków wzdłuż ulic i na osiedlach, - linie metra, linie autobusowe i tramwajowe wraz z przystankami, linie Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) i Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD), - sygnalizacja świetlna, ulice jednokierunkowe, parkingi, stacje benzynowe, - treść turystyczna, m.in.: parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, tramwaj wodny, zabytki, muzea, hotele, schroniska młodzieżowe i inne istotne obiekty, - budynki użyteczności publicznej, centra handlowe, - szczegółowy plan centrum w skali 1:14 500 (1 cm – 145 m), - skorowidz ulic. | - sztuka | - 12 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - kompas | - Kompas Materiał: przezroczysty plastik Przeznaczenie: kompas do określenia stron świata oraz wyznaczania azymutu na mapie. Posiadający obrotową tarczę zanurzaną w niezamarzającej cieczy oraz 2 wykresy do przeliczania skali mapy na odległość w kilometrach. ) | - sztuka | - 12 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - GPS | - Wyświetlanie: położenia, prędkości, wysokości, czasu, odległości i kalorii Obsługa: pomiaru prędkości, zapisu historii trasy Funkcja odnajdywania miejsca (możliwość zapisania 5 współrzędnych) Pamięć min. ROM 512KB + 4MB; RAM 64KB. Umożliwia zapis 20000 współrzędnych GPS. Wbudowana antena Wyświetlacz min. 1.5", rozdzielczość 128x128 px, z podświetleniem, Czas pracy : min. 12 godzin(podświetlenie włączone), 20 godzin(podświetlanie wyłączone), Zasilanie z portu USB. Aplikacja PC współpracująca z Windows 7/10: pobieranie zapisanych danych, ustawienia urządzenia, łączenie historii trasy z mapą, Dane środowiskowe: temperatura pracy -10°C do 60°C, temperatura przechowywania -20°C do 70°C. Wodoszczelna konstrukcja: klasa szczelności IPX-6, interfejs w języku polskim W komplecie przewód USB. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Mapa ścienna świata ogólnogeograficzna | - Mapa ścienna świata ogólnogeograficzna (Dwustronnie laminowana. Format min 190 x 130 cm. Skala od 1:18 000 000 do 1:19 000 000. Oprawa: Rurki plastikowe. przedstawiająca ukształtowanie powierzchni (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, lokalizację wybranych miast; dodatkowo zamieszczono sporządzone w tej samej skali mapy ogólnogeograficzne Arktyki i Antarktydy. Druga strona "ćwiczebna" pozbawiona nazewnictwa. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Mapa ścienna Europy ogólnogeograficzna | - Mapa ścienna Europy ogólnogeograficzna Na jednej stronie mapa ogólnogeograficzna Europy. Na mapie zamieszczone: ukształtowanie powierzchni kontynentu (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów; - Na drugiej stronie znajduje się wersja mapy przeznaczona do ćwiczeń (bez nazewnictwa). Mapa oprawiona w plastikowe rurki i gotowa do powieszenia na ścianie. Zabezpieczona dwustronnie laminatem, umożliwiającym pisanie po niej mazakami suchościeralnymi. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Fartuchy laboratoryjne | - Fartuchy laboratoryjne długie (min. 100 cm max: 120 cm) zapinany na guziki, materiał bawełna, kieszenie. - 12szt. x rozmiar XS-36, obwód bioder 93/96, obwód klatki 85/88, - 6szt. x rozmiar S-38-97/100-89/92, - 2szt. x rozmiar M-40-101/104-93/96. - Razem 20 szt. | - kpl. | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Apteczka z wyposażeniem | - Apteczka z wyposażeniem pierwszej pomocy w walizce z tworzywa ABS SP1357 Skład apteczki: 1 szt. Kompres zimny 2 szt. Kompres na oko 3 szt. Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.) 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) 1 kpl. Zestaw plastrów (20szt.) 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt. Opatrunek indywidualny G 3 szt. Opatrunek indywidualny M 1 szt. Opatrunek indywidualny K 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 2 szt. Chusta trójkątna 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Nożyczki 19 cm 4 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Worek foliowy 30x40 cm 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Okulary ochronne | - Okulary ochronne dla chemików, Przeznaczone dla uczniów i nauczycieli. Posiadające boczne szybki, Certyfikat CE | - sztuka | - 16 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Ciśnieniomierz | - Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie bateryjne. Baterie dołączone do ciśnieniomierza. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Szkiełka przykrywkowe | - Szkiełka nakrywkowe do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. W paczce min. 100 szt. | - kpl. | - 5 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Szkiełka podstawkowe | - Szkiełka podstawkowe do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. W paczce min. 50 szt. | - kpl. | - 10 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Rurki szklane gięte | - Rurki szklane o zewnętrznej średnicy minimum 5 mm, wygiętych, w tym również dwustronnie. | - sztuka | - 30 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Kolby stożkowe | - Kolba stożkowa Erlenmeyera wąska szyja. Kolba wykonana ze szkła borokrzemowego ze skalą, pojemność 200ml. | - sztuka | - 10 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1g | - Waga umożliwiająca określanie masy różnych artykułów spożywczych lub przemysłowych z dokładnością do 0,01 g. Zakres ważenia wynosi od 0,06 do 500 g. Elektroniczna. Posiada funkcję tarowania, kalibracji oraz liczenia ilości wagowo. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych w terenie | - Naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych w terenie. Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym w pokrywce i podziałką na dnie dla przedstawienia wielkości stworzenia. Średnica min 7cm. | - sztuka | - 10 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Model budowy anatomicznej człowieka 16-40 części | - Model budowy anatomicznej człowieka Model torsu (min. 16 częściowy) wykonany ze sztucznego ulepszonego tworzywa, umieszczony na podstawie; lewa strona tułowia przedstawia układ mięśni i ścięgien. Możliwość wyjęcia dwóch kręgów z odcinkami rdzenia kręgowego. Przednia część klatki piersiowej zdejmowana (na klatce piersiowej przedstawiona budowa gruczołu piersiowego); możliwe wyjęcie każdego z organów i bezpośrednie zapoznanie się z jego budową; budowa głowy z oznaczonymi mięśniami i przyczepami, którą łatwo oddzielić od tułowia, w przekroju pokazana budowa anatomiczna jamy ustnej i nosowej; możliwe otwieranie puszki mózgowej, jednej z półkul i gałki ocznej. Narządy wewnętrzne wykonane z miękkiego tworzywa. | - sztuka | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Palniki gazowe typu turystycznego, palni spirytusowy | - Zestaw palnik spirytusowy statyw z siatką. Palnik alkoholowy min 120 ml, szklany, z knotem oraz dopasowanym, stabilnym stojakiem z siatką. | - sztuka | - 5 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Statywy | - Statyw demonstracyjny z wyposażeniem W skład zestawu wchodzą elementy, które odpowiednio ze sobą łączone tworzą zestaw pomocniczy do demonstracji doświadczeń w szkołach. W skład zestawu wchodzą: Podstawa statywu min 20 x 15 cm Pręt stalowy długość ok 60 cm Łącznik elementów x 2 Łapa uniwersalna dwupalczasta 1 szt. Łapa trójpalczata z łęcznikiem 1 szt. Łapa uniwersalna z łęcznikiem 1szt. Pierścień otwarty Ø 95 1 szt. Pierścień otwarty Ø 50 2 szt. | - kpl. | - 5 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Zestawy: metali, niemetali, tlenków, wodorotlenków, kwasów, sole, alkohole, cukry, inne | - Zestaw odczynników zawierający min.: 1. Aceton 100 ml 2. Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml 3. Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml 4. Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml 5. Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml 6. Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 7. Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g 8. Azotan(V)chromu(III) 25 g 9. Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g 10. Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g 11. Azotan(V) srebra 10 g | - kpl. | - 1 |
|  |  |  | - Zestaw odczynników zawierający min.: 1. Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml 2. Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 arkuszy 3. Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml 4. Bromek potasu 25 g 5. Chlorek sodu 250 g 6. Chlorek amonu 100 g 7. Chlorek cyny (II) 25 g 8. Chlorek potasu 250 g 9. Chlorek wapnia 100 g 10. Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml 11. Chlorobenzen 100 ml 12. Chloroform 100 ml | - kpl. | - 1 |
|  |  |  | - Zestaw odczynników zawierający min.: 1. Cyna metaliczna (granulki) 50 g 2. Cynk metaliczny (drut) 50 g 3. Cynk metaliczny 50 g 4. Cynk metaliczny (pył) 50 g 5. Czterochloroetylen 100 ml 6. Dwuchromian(VI) sodu 50 g 7. Fenol 25 g 8. Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml 9. Formalina 100 ml 10. Fosfor czerwony 25 g 11. Fosforan sodu 100 g | - kpl. | - 1 |
|  |  |  | - Zestaw odczynników zawierający min.: 1. Glikol etylenowy 100 ml 2. Glin (metaliczny drut) 50 g 3. Glin (pył) 25 g 4. Glukoza 50 g 5. Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml 6. Kamfora 25 g 7. Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml 8. Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g 9. Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml 10. Kwas benzoesowy 25 g 11. Kwas borowy 100 g | - kpl. | - 1 |
|  |  |  | - Zestaw odczynników zawierający min.: 1. Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml 2. Kwas cytrynowy 100 g 3. Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml 4. Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml 5. Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml 6. Kwas oleinowy (oleina) 100 ml 7. Kwas salicylowy 50 g 8. Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml 9. Kwas stearynowy (stearyna) 50 g 10. Nazwa materiału Ilość 11. Magnez (metal-wiórki) 50 g 12. Magnez (metal-wstążki) 50 g | - kpl. | - 1 |
|  |  |  | - Zestaw odczynników zawierający min.: 1. Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g 2. Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g 3. Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 4. Mocznik 50 g 5. Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml 6. Naftalen 25 g 7. Octan etylu 100 ml 8. Octan ołowiu(II) 25 g 9. Octan sodu bezwodny 50 g 10. Olej parafinowy 100 ml 11. Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 12. Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml | - kpl. | - 1 |
|  |  |  | - Zestaw odczynników zawierający min.: 1. Parafina rafinowana (granulki) 50 g 2. Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt. 3. Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt. 4. Rodanek amonu 50 g 5. Ropa naftowa (minerał) 250 ml 6. Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g 7. Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt. 8. Siarczan (IV)sodu 50 g 9. Siarczan (VI)cynku 100 g 10. Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g 11. Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g 12. Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g 13. Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g 14. Siarczan(VI)sodu 100 g 15. Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g 16. Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g 17. Siarka 250 g 18. Skrobia ziemniaczana 100 g 19. Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g | - kpl. | - 1 |
|  |  |  | - Zestaw odczynników zawierający min.: 1. Tiosiarczan sodu 100 g 2. Tlenek glinu 50 g 3. Tlenek magnezu 50 g 4. Tlenek manganu (IV) 25 g 5. Tlenek miedzi(II) 50 g 6. Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g 7. Tlenek żelaza(III) 50 g 8. Toluen 100 ml | - kpl. | - 1 |
|  |  |  | - Zestaw odczynników zawierający min.: 1. Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g 2. Węglan potasu bezwodny 100 g 3. Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 4. Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g 5. Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g 6. Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g 7. Węglik wapnia (karbid ) 200 g 8. Wodorotlenek litu 25 g 9. Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g 10. Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g 11. Wodorotlenek wapnia 250 g 12. Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 50 g 13 Żelazo (proszek) 100 g | - kpl. | - 1 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Tace laboratoryjne | - Biała tacka laboratoryjna wykonana z melaminowo-formaldehydowego tworzywa. Biała, płaska, brzegi zaokrąglone. Możliwość sterylizacji. Wymiar min. 180/140/10mm | - sztuka | - 10 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Płytki ceramiczne | - Płytki ceramiczne (Płytka ceramiczna z pięcioma lub sześcioma wgłębieniami o min wymiarach 150/100/mm) | - sztuka | - 10 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Lejek laboratoryjny fi 50 | - Lejek z polipropylenu, przeźroczysty o średnicy: fi 50 | - sztuka | - 10 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Lejek laboratoryjny fi 100 | - Lejek z polipropylenu, przeźroczysty o średnicy: fi 100 | - sztuka | - 10 |
|  | - SG Huta Dąbrowa | - Cylindry miarowe | - Cylinder miarowy z wylewem wykonanym z polipropylenu. Pojemność minimalna 100ml | - sztuka | - 20 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Klucz do oznaczania roślin | - Dychotomiczne klucze do oznaczania paprotników oraz nago- i okrytonasiennych obejmujące około 2 000 gatunków rodzimych i blisko 1 000 zawlekanych lub uprawianych i dziczejących. - kilkaset podgatunków, odmian i form, głównie ważnych w fitosocjologii, oraz pospolitsze mieszańce. Klucze pomocnicze do roślin drzewiastych i wodnych. - Układ systematyczny i nomenklatura zgodnie z Flora Europaea, z uwzględnieniem synonimów z Flory polskiej i Roślin polskich (zamieszczono także w indeksie nazw łacińskich). - Ilustrowane omówienie organów roślin oraz słownik terminów botanicznych, głównie morfologicznych. - Wskazówki, jak posługiwać się kluczem. - Gatunki zaopatrzone w metryczki informujące m.in. o środowisku, formie życiowej, czasie kwitnienia, stopniu zadomowienia i zagrożenia lub ekspansji, o tym czy jest to roślina uprawna, lecznicza, trująca czy chroniona oraz o liczbie chromosomów. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Atlas zwierząt chronionych | - Przedstawia szczegółowo: cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia około 450 wybranych gatunków zwierząt chronionych. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Mikroskop USB z kamerą + akumulator | - Dane mikroskopu: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45o, obracana o 360o obiektywy achromatyczne ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x okulary szerokopolowe ze szklaną optyką: WF10x, WF25x zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym: 40x - 1000x obrotowa tarcza aperturowa spełniająca rolę przysłony kondensora trójgniazdowy rewolwer obiektywowy oświetlenie górne (odbite) LED z regulacją kierunku padania światła oświetlenie dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności stolik przedmiotowy z mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposażony w pokrętła do przesuwu poziomego (X/Y) mechanizm przesuwu preparatu posiada noniusz - specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu uchwyt preparatu w postaci dwóch sprężynujących łapek współosiowe, dwustronne pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości wbudowany moduł zasilania bateryjnego (3xAA) Dane kamery: Sensor: Aptina CMOS MT9M111 (kolor) Przekątna sensora: 1/3” Rozmiar sensora: 4,60 x 3,7 mm Rozmiar piksela: 3,6 x 3,6 mikrometrów Czułość: 1,0 V Dynamika: 71 dB Odstęp sygnału od szumu: 44 dB Maksymalna rozdzielczość: 1280 x 1024 pix Szybkość pracy: 15 FPS @ 1280 x 1024 pix, 25 FPS @ 640x512 pix, 50 FPS @ 320x256 pix Czas ekspozycji: 0,14 – 2000 ms Binning: 1x1,2x2,4x4 Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) Balans bieli: ROI/manualny Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPEG)/film video (AVI) Interfejs: USB 2.0 Zasilanie: 5VDC/500 mA (z gniazda USB) Chłodzenie: pasywne Zakres temperatury pracy: -10/+50 st. C Wymiary: 58 x 58 x 36,4 mm (z mocowaniem C-mount) Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Lornetka | - Lornetka (Minimalne wymagania: Budowa porropryzmatyczna Średnica obiektywów [mm] 50 Powiększenie 7 Kolor soczewek niebieski Pryzmaty BK7 Powłoki soczewek FC Pole widzenia z 1000m [m] 122 Średnica źrenicy wyjściowej [mm] 7 Sprawność zmierzchowa 18,71 Jasność względna 49 Podłączenie do statywu TAK Ogniskowanie centralne Wyposażenie lornetki: nakrywki ochronne obiektywów nakrywki ochronne okularów pasek do lornetki pasek do pokrowca pokrowiec | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Lupa | - Lupa o średnicy 90 mm oraz praktycznym powiekszeniu 2,5x z ergonomiczną rączką. Posiada wbudowane światło LED zasilane bateryjnie (3x LR1130 – dołączone) | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Szkielet człowieka | - Szkielet w naturalnej wielkości człowieka. Ponad 200 bardzo realistycznych kości. -otwierana czaszka w celu pokazania wewnętrznych struktur; -dolna szczęka jest ruchoma, 3 zęby są zdejmowane: siekacze żuchwy, trzonowe, kły; -ręce i nogi są zdejmowane, główne stawy są ruchome (bark, łokieć, nadgarstek, kolano, kostka i biodro); -wysokiej jakości materiał PVC, pozwala na łatwe zmywanie; -wysokiej jakości połączenia, trwałe i nierozerwalne; -zaczep do wieszania lub montaż na płycie z kółkami; - łatwy i szybki montaż dzięki wstępnemu złożeniu. Wysokość (z podstawą): ok. 181 cm Materiał: PVC i stal | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Tablica "Profile glebowe" | - Tablica przedstawiająca najczęściej występujące profile glebowe. Rozmiar min. 480mm x 650mm | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Rodzaje gleb - Próbki gleb | - Zestaw zawierający min. 15 próbek gleb występujących na ziemi. Przechowywane w przeźroczystych pojemnikach, umieszczonych w poręcznej walizce. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Mapa - strefy klimatyczne świata | - Ścienna mapa szkolna przedstawiająca strefową klasyfikację klimatów oraz podział na typy klimatów w obrębie tych stref. Dodatkowo uwzględnia astrefowe odmiany klimatów. Rozmiar min. 150x100 Oprawa: laminowana dwustronnie | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Mapa Arktyka | - Arktyka. Region Koła Podbiegunowego. Mapa ścienna. Mapa zawiera podział polityczny i bogatą informację o ukształtowaniu lądów i dna Oceanu Arktycznego. Zaznaczono linię występowania drzew oraz lodowce i pola lodowe. Mapa obustronnie zalaminowana. Rozmiar min. 100x90 cm | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Mapa Antarktyda | - Ścienna, fizyczna mapa przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Antarktydy. Posiadająca informacje dotyczące geografii i układu antarktycznego, klimatu, flory i fauny, minerałów, lodowców. Format min: 150x100 cm Oprawa: laminowana dwustronnie | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Mapa świata | - Mapa ścienna świata ogólnogeograficzna (Dwustronnie laminowana. Format min 190 x 130 cm. Skala od 1:18 000 000 do 1:19 000 000. Oprawa: Rurki plastikowe. przedstawiająca ukształtowanie powierzchni (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, lokalizację wybranych miast; dodatkowo zamieszczono sporządzone w tej samej skali mapy ogólnogeograficzne Arktyki i Antarktydy. Druga strona "ćwiczebna" pozbawiona nazewnictwa. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Przykłady skamieniałości | - Minimum 30 skamieniałości (w pudełku z przegródkami) - próbki świata zwierząt i roślin z okresu paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku ilustrujące główne formy życia występujące w historii geologicznej Ziemi. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Okazy skał i minerałów | - Zestaw o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do powszechnego używania w klasie. Zawiera 50 próbek (ok. 2,5 x 2,5cm) z takich grup jak: skały osadowe, magmowe i metamorficzne, rudy, kamienie szlachetne oraz okazy wg skali twardości. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Kompas | - Kompas Materiał: przezroczysty plastik Przeznaczenie: kompas do określenia stron świata oraz wyznaczania azymutu na mapie. Posiadający obrotową tarczę zanurzaną w niezamarzającej cieczy oraz 2 wykresy do przeliczania skali mapy na odległość w kilometrach. ) | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Atlas - Polska | - Podstawową część atlasu stanowią mapy Polski. Uporządkowanym tematycznie mapom towarzyszą geograficzne opisy, ciekawostki, wykresy oraz tabele dotyczące najważniejszych informacji na dany temat. Kolejnym elementem są mapy polski przedstawiające atrakcje turystyczne w skali naszego kraju. Ostatni dział stanowi mapa Polski w skali 1:1000 000 opatrzona skorowidzem miejscowości. | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Atlas świata | - Rok wydania min 2014 lub nowszy, liczba stron: min 160 przy formacie niemniejszym niż A4. Zawiera aktualne informacje o świecie i Polsce, najnowsze dane statystyczne i charakterystyki społeczno-gospodarcze, obraz środowiska naturalnego i walory turystyczne, analizy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne Polski kilkaset map wykonanych różnymi metodami prezentacji danych, skorowidz nazw. | - sztuka | - 8 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Fartuchy laboratoryjne | - Fartuchy laboratoryjne długie (min. 100 cm max: 120 cm) zapinany na guziki, materiał bawełna, kieszenie. - 4szt. x rozmiar XS-36, obwód bioder 93/96, obwód klatki 85/88, - 2szt. x rozmiar S-38-97/100-89/92, - 2szt. x rozmiar M-40-101/104-93/96. - Razem 8 szt. | - kpl. | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Układ okresowy pierwiastków chemicznych | - Kolorowy układ okresowy pierwiastków chemicznych o wymiarach min 150 cm x 80 cm, w postaci foliowanej planszy oprawionej w drążki i sznurek do zawieszenia na ścianie. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Tablicowy zestaw atomów do budowy cząsteczek | - Tablicowy zestaw atomów do budowy cząsteczek - umożliwiający przedstawienie struktury molekularnej, chemicznej, wiązań chemicznych i reakcji chemicznych, w sposób łatwy dla klasy. Zawartość zestawu: - 20 atomów koloru czarnego - 20 atomów koloru czerwonego - 20 atomów koloru białego - 10 atomów koloru niebieskiego - 10 atomów koloru zielonego - 10 atomów koloru żółtego - 50 wiązań Elementy zestawu (atomy) są magnetyczne, wielkości kilku centymetrów. Całość zapakowana w pudełko z przegródkami, ułatwiające przechowywanie elementów zestawu. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Waga laboratoryjna (elektroniczna) | - Waga umożliwiająca określanie masy różnych artykułów spożywczych lub przemysłowych z dokładnością do 0,01 g. Zakres ważenia wynosi od 0,06 do 500 g. Elektroniczna. Posiada funkcję tarowania, kalibracji oraz liczenia ilości wagowo. | - sztuka | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Zestaw soczewek, zwierciadła wklęsłe pryzmat | - Skład zestawu: 1. laser czerwony 5-wiązkowy z przełącznikiem (można emitować jedną, trzy lub pięć wiązek); 2. pryzmat prostokątny (45-90-45); 3. pryzmat trapezowy; 4. blok akrylowy - model soczewki dwustronnie wypukłej (dwuwypukłej); 5. blok akrylowy - model soczewki dwustronnie wklęsłej (dwuwklęsłej); 6. blok akrylowy - model soczewki jednostronnie wypukłej (płaskowypukłej); 7. blok akrylowy równoległościenny - pryzmat prostokątny; 8. zwierciadło elastyczne o regulowanym promieniu krzywizny - ustawiane jako zwierciadło płaskie, wypukłe lub wklęsłe (różne promienie krzywizny); /elementy 1-8 mają wtopione (poz. 1 - przyklejone) małe, silne magnesy neodymowe - w pełni magnetyczne/ 9. kuweta półcylindryczna, transparentna, z tworzywa sztucznego, do napełniania wodą lub innym ośrodkiem; 10. tarcza Kolbego nadrukowana na białej folii magnetycznej; 11. tarcza Kolbego kartonowa, sztywna, zafoliowana 2-stronnie; 12. zasilacz sieciowy do lasera; 13. ściereczka do czyszczenia elementów optycznych; 14. metalowa walizka z rączką, zamykana na metalowe zatrzaski, z dopasowanymi gniazdami gąbkowymi. | - kpl. | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Magnesy | - Skład zestawu: magnes podkowiasty oznaczony N/S 45 mm - 3 szt. magnes czerwony podkowiasty wielki 20 cm x 20 cm - 1 szt. małe kulki magnetyczne o śred. 15 mm - 14 szt. magnetyczne żetony o śred. 20 mm - 40 szt. magnetyczna różdżka 20 cm - 4 szt. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | - kpl. | - 1 |
|  | - SP Radoryż Kościelny | - Siłomierze o różnym zakresie | - Siłomierz o różnym zakresie, zestaw 6 szt. (Siłomierze sprężynowe z metalowymi haczykami do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków • obudowa z plastiku • skala wyrażona w niutonach • 6 szt. (1, 2, 5, 10, 20, 50 N). Zestaw z pojemnikiem do przechowywania) | - kpl. | - 1 |

Pozostałe minimalne wymagania, jakie muszą spełniać elementy dla tej części zamówienia:

- w cenie należy uwzględnić dostawę i montaż w/w elementów na miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- w cenie należy uwzględnić również koszty gdy producent sprzętu wymaga jego uruchomienia w obecności przedstawiciela serwisu w celu zachowania warunków gwarancji.

W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca w ramach ceny za dostawę urządzeń zobowiązany jest do rozpakowania,  instalacji, integracji i uruchomienia- stosownie do potrzeb danego elementu przedmiotu zamówienia .

Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy odpowiednie gwarancje oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt posiada niezbędne normy, atesty i certyfikaty. Powyższe dokumenty wraz z kartami gwarancyjnymi winny być dostarczone w miejscu i terminie dostawy danego elementu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

W przypadku gdy producent danego elementu zamówienia (sprzętu) w celu zachowania warunków gwarancji wymaga uruchomienia przez przedstawiciela serwisu– organizację i koszt takiego uruchomienia ponosi Wykonawca – zawarty jest w cenie oferty.