Załącznik nr 5 do SIWZ

Część 5 zamówienia – sprzęt ICT Z.5

    - Laptopy z oprogramowaniem – 129 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów przenośnych | Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekran | Przekątna: min 15 cali, max 15,9 cala Rozdzielczość: min. HD 1366x768 podświetlenie LED, min. 200 cd/m2, format 16:9, matowy, nie dotykowy | - Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie -34szt - Zespół Szkół w Okrzei - 26szt. - Szkoła Podstawowa w Krzywdzie - 17szt. - Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym. - 17szt. - Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym - 17szt - Szkoła Podstawowa w Fiukówce - 9szt. - Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej - 9szt. |
|  | Obudowa | - wykonana z tworzywa sztucznego - obudowa oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem SN - waga maksymalnie 2,15 kg - wymiary maksymalne 380 x 260 x 24 mm - obudowa w ciemnym kolorze |  |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |  |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera |  |
|  | Procesor | Procesor wielordzeniowy, bazowa częstotliwość min. 2,1GHz, o maksymalnym współczynniku TDP 15W, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 2950 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |  |
|  | Pamięć operacyjna | min. 4 GB DDR3L 1600MHz z możliwością rozbudowy (min. jeden slot wolny) |  |
|  | Dysk twardy | Min. 128GB SSD. Wymagana partycja recovery umożliwiająca przywrócenie systemu operacyjnego |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu. |  |
|  | Audio/Video | Wbudowana 24-bit karta dźwiękowa, wbudowany podwójny mikrofon, wbudowana kamera internetowa min. 0,9MP (1,280 x 720) |  |
|  | Urządzenia wejściowe | Klawiatura wyspowa w układzie QWERTY, touchpad, napęd DVD |  |
|  | Porty/złącza | Wbudowane (minimum): HDMI, gniazdo VGA, czytnik kart SD (SD, SDHC, SDXC wspierający UHS-I, MMC), min. 4 x USB (gniazda USB Type A) w tym min. 2 x USB 3.0, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjście na słuchawki/wejście na mikrofon (combo). Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
|  | Karta sieciowa/ komunikacja | karty sieciowe min. LAN 10/100/1000 Mbit/s oraz zainstalowana wewnątrz obudowy bezprzewodowa dwuzakresowa karta sieciowa WiFi AC (Potoki TX/RX min. 2x2, max. prędkość transmisji 867 Mbps), Bluetooth 4.2 |  |
|  | Zasilacz | Zasilacz dedykowany do danego modelu przez producenta. |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Professional 64bit. Na komputerze ma być preinstalowany system Windows 10 Professional PL 64bit. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania: System musi mieć możliwość dodania do domeny opartej na systemie Windows 2008. System musi mieć możliwość zarządzania przez polisy GPO oparte o domenę. System musi pozwalać na zarządzanie z poziomu konsoli users and computers z kontrolera domeny opartego na systemie Windows 2008 - dotyczy to zarządzania użytkownikami, grupami oraz przeglądania logów. System będzie stosował polityki bezpieczeństwa z polis GPO opartych o domenę Windows 2008. System musi mieć możliwość użycia filtrów WMI w celu zbierania informacji, stosowanie filtrów musi być możliwe przez polisy GPO oparte o domenę na systemie Windows 2008. System musi umożliwić zainstalowanie aplikacji MS Office bez użycia aplikacji wirtualizujących środowisko Windows. |  |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS oraz do dysku HDD/SDD. Wbudowane narzędzie diagnostyczne dysku twardego komputera oraz pamięci RAM. Możliwość zablokowania z poziomu BIOS: - bezprzewodowej karty sieciowej - Bluetooth - kamery internetowej - czytnika linii papilarnych |  |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001:2000 lub równoważny dla producenta sprzętu - ENERGY STAR - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |  |
|  | Bezpieczeństwo | - Złącze typu Kensington - Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted - Platform Module (TPM 2.0) działający niezależnie od wersji BIOS. |  |
|  | Bateria | Litowo-jonowa, minimum 4-cell, min. 45Wh, pozwalająca na minimum 8h pracy (test wykonany MobileMark 2014 z systemem Windows 10) |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej: - możliwość weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego |  |

    - Oprogramowanie do zarządzania mobilną pracownią – 129 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie do zarządzania mobilną pracownią | Oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej i musi posiadać wsparcie producenta oprogramowania. ZARZADZANIE KLASĄ * Włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera Nauczyciela. * Przeprowadzenie zdalnego "wylogowania" wszystkich komputerów. * Wysyłanie sygnału zdalnego "logowania" do wszystkich komputerów Uczniów na początku lekcji. * Wygaszanie ekranów Uczniów dla przyciągnięcia uwagi. * Blokowanie myszy i klawiatur Uczniów podczas udzielania instrukcji. * Automatyczne podłączenie do komputerów Uczniów po restarcie komputera. * Wykorzystanie widoków, aby komputer Nauczyciela przypominał rzeczywisty układ klasy. * Wykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, aby dostarczyć mu niezbędnych funkcji. * Przyznawanie Uczniom wizualnych nagród, jako motywacji do wysiłku i dobrego zachowania * Opcja "zadanie pomocy" poprzez jedno klikniecie, gdy Nauczyciel potrzebuje pomocy technicznej ZARZADZANIE DRUKOWANIEM * Uniemożliwienie Uczniom drukowania w klasie. * Ograniczenie ilości drukowanych stron. * Autoryzacja ucznia przez nauczyciela przed rozpoczęciem drukowania. * Uniemożliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek. * Kontrola dostępu i użytkowania każdej drukarki. * Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który Uczeń korzysta z drukarki. ZARZADZANIE URZADZENIAMI * zapobieganie kopiowaniu danych z nośników i na nośniki USB. * Zapobieganie kopiowaniu danych z urządzeń i na urządzenia CDR / DVD. * Zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych. REJESTR UCZNIÓW * Pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od każdego Ucznia na początku lekcji. * Przekazywanie plików do wielu komputerów w jednym działaniu. * Podgląd podsumowania pracy Ucznia poprzez przesuniecie myszą po ikonie danego Ucznia. * Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczególnych osób lub grup Uczniów. PASEK INFORMACJI DLA UCZNIÓW Wymagany jest w aplikacji pasek informacji dla Uczniów, znajdujący się na górze ekranu każdego Ucznia. Ustawiany musi być, by zawsze był widoczny, ukryty lub by ukrywał się automatycznie. Pasek ten musi zawierać informacje zwrotne dla Ucznia odnośnie aktualnej lekcji, pozostałego czasu, używanych witryn internetowych i dostępnych aplikacji, statusu komunikatora, monitorowania klawiatury oraz celów lekcji; pasek musi zapewniać również szybki dostęp do opcji prośby o pomoc. Pasek informacji musi być w pełni konfigurowany przez Nauczyciela. PRZYDZIELANIE I ZBIERANIE PLIKÓW * Transfer i pobieranie plików z wybranego komputera w jednym działaniu. * Przekaz plików do wielu komputerów w jednym działaniu. * Przydzielanie i automatyczne odbieranie plików z danymi każdego Ucznia. TRYB POKAZU (MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTRUKTAŻU) * Pokaz ekranu Nauczyciela wybranym Uczniom. * Pokaz określonego pulpitu wybranym Uczniom. * Pokaz określonej aplikacji wybranym Uczniom. * Pokaz pliku powtórzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym Uczniom. * Przekaz pliku wideo do wybranych Uczniów. * Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych. * Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Ucznia do późniejszego odtworzenia. PODSWIETLENIE NA EKRANIE I NARZEDZIA DO RYSOWANIA (ADNOTACJA) Program musi posiadać w standardzie szeroką gamę ekranowych narzędzi do adnotacji, wspomagających prezentacje. Mają to być: linie, strzałki, kształty, podświetlenia tekstu i wiele więcej. WIRTUALNA TABLICA INTERAKTYWNA Tablica o wymiarach pełnej strony, zintegrowana bezpośrednio ze stanowiskiem Nauczyciela, wspomagana licznymi narzędziami do rysowania dla efektywniejszej współpracy w klasie. WSPÓLNA PRZEGLADARKA INTERNETU Pozwala Nauczycielowi otwierać wybrane witryny i synchronizować je z przeglądarka na komputerze każdego Ucznia. Uczniowie śledzą nawigacje Nauczyciela w witrynie. LIDERZY GRUP Wyznaczony uczeń może otrzymać cześć uprawnień Nauczyciela i pełnić funkcje Lidera Grupy, do czasu cofnięcia uprawnień. CZAT GRUPOWY LUB 1:1 Można otworzyć sesje dyskusyjna, włączając w nią wszystkich lub wybranych Uczniów, z możliwością dzielenia się uwagami z cala klasa. AUDIO W trakcie prezentacji można transmitować przekaz audio lub głos Nauczyciela. Pomoc audio dostępna we wszystkich ekranach pokazu, w opcjach zdalnego sterowania oraz w sesjach czatu. PREZENTACJA EKRANU UCZNIA Nauczyciel może wybrać komputer ucznia i pokazać ekran całej klasie. Doskonała możliwość podkreślenia osiągnięć Ucznia oraz wymiany informacji. PASEK NARZEDZI NAUCZYCIELA Gdy aplikacja Nauczyciela jest zminimalizowana, dostępny jest wygodny pasek narzędzi dla szybkiego dostępu do głównych funkcji aplikacji. Pasek narzędzi jest zoptymalizowany do użytku z interaktywnymi tablicami. MONITOROWNIE AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM Możliwości: jednoczesny podgląd wszystkich ekranów uczniów w klasie i bezpośrednia kontrola aktywności audio; wybór miniaturki ucznia i nasłuchiwanie dźwięku na jego komputerze; nasłuchiwanie mikrofonu ucznia i poprawianie wymowy; czat lub indywidualna praca z wybranym uczniem bez zakłócania toku lekcji. PODGLAD EKRANÓW UCZNIÓW W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB MONITOROWANIA) * Monitorowanie całej klasy w jednym podglądzie. * Skanowanie szeregu komputerów Uczniów we wcześniej zdefiniowanych zestawach. * Przegląd informacji dodatkowych, obejmujących aktywne aplikacje i witryny. * Skalowanie dla uzyskania zoptymalizowanych miniatur Uczniów w wysokiej rozdzielczości. MONITOROWANIE KOMUNIKATORÓW Oprócz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatorów, aplikacja musi posiadać możliwość monitorowania określonych komunikatorów internetowych, pozwalając Nauczycielowi na kontrolowanie czatów oraz ich treści. MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM Jest to funkcja do zastosowania w połączeniu z kontrolą aplikacji, zapewniająca Nauczycielowi wgląd w prace Uczniów oraz zrozumienie przez nich tematu. Podczas lekcji, gdy Uczniowie pracują przy użyciu dozwolonej aplikacji, Nauczyciel może monitorować całą klasę oraz szybko i łatwo kontrolować treści zapisywane przez Uczniów i poziom aktywności każdego z nich. POMIAR I KONTROLA APLIKACJI * Monitorowanie całego użytkowania aplikacji przez Uczniów. * Podgląd aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach. * Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym działaniu. * Zapis pełnej historii użycia aplikacji w klasie. * Blokowanie działania zabronionych aplikacji. * Zezwolenie na działanie tylko zatwierdzonych aplikacji. POMIAR I KONTROLA INTERNETU * Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich Uczniów. * Podgląd otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach. * Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym działaniu. * Zapis pełnej historii użycia Internetu w klasie. * Blokowanie dostępu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych. * Zezwalanie na dostęp tylko do witryn zatwierdzonych. BEZPIECZNE PRZEGLADANIE INTERNETU Funkcja bezpiecznego przeglądania anuluje ustawienia wyszukiwania większości wiodących wyszukiwarek internetowych i zapobiega uzyskiwaniu nieodpowiednich treści w procesie wyszukiwania. EFEKTYWNE ZDALNE STEROWANIE Funkcja ta pozwala oglądać, współdzielić i kontrolować ekran, klawiaturę oraz mysz dowolnego Ucznia w klasie na zasadzie 1:1, bez względu na głębie koloru, rozdzielczość oraz system operacyjny każdej ze stron. DZIENNIK UCZNIA Aplikacja musi zawierać efektywną, unikatową funkcje Dziennika Ucznia. Polega ona na tym, że podczas typowej lekcji można uchwycić wszystkie wymagane elementy związane z lekcją i automatycznie zamieścić w pliku PDF do analizy przez Uczniów po lekcji. * Cele i szczegóły dotyczące lekcji. * Notatki Nauczyciela. * Notatki poszczególnych Uczniów. * Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjaśnienia). * Wyniki ankiety klasowej lub grupowej. * Ekrany wirtualnej tablicy. * Wyniki testów poszczególnych Uczniów. * Odnośniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji. * Kopie zapisów czatów klasowych. Unikatowy dziennik Ucznia zawierać musi pełen zapis treści oraz informacji omawianych na lekcji, a także jasne streszczenie dla Uczniów, którzy nie byli obecni na zajęciach oraz ustrukturowane podsumowanie działań dla Nauczyciela. ANKIETOWANIE UCZNIÓW Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy Uczniowie zrozumieli treści omawiane podczas lekcji, poprzez szybką ankietę. * Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych odpowiedzi. * Bieżący wgląd we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy. * Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniów. * Prezentowanie wyników ankiety wszystkim Uczniom. TESTOWANIE UCZNIÓW I QUIZY Funkcja ta musi pozwalać bardzo łatwo przygotowywać testy i egzaminy, korzystając z pytań tekstowych, obrazowych, audio i wideo. * Tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić. * Tworzenie dowolnej liczby testów przy użyciu pytań z własnej biblioteki. * 8 rożnych stylów pytań do wykorzystania. * Tworzenie pytań zawierających od 2 do 4 opcji odpowiedzi. * Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5). * Śledzenie postępu pracy Ucznia i poprawności odpowiedzi w czasie rzeczywistym. * Automatyczna ocena testu, aby wyniki były dostępne niezwłocznie po jego zakończeniu. * Indywidualne wyświetlenie wyników każdemu Uczniowi. * Przekazywanie wyników klasie (łącznie z podświetlaniem poprawnej odpowiedzi). * Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny, samodzielny program. BEZPIECZENSTWO: Aplikacja musi posiadać szereg zabezpieczeń, gwarantujących poprawne i autoryzowane korzystanie z oprogramowania. Należeć musi do nich: * Unikatowy "klucz bezpieczeństwa", dzięki któremu dana kopia nie jest kompatybilna z innymi. * Ograniczenie łączności tylko do systemów ze zgodną licencją oprogramowania. * Profile Instruktora, z których każdy pozwala na indywidualne poziomy funkcjonalności, stosownie do potrzeb. * Użycie profili AD do ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z oprogramowania nauczycielskiego lub technicznego. * Użycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta. * Kontrola dostępu użycia przenośnych nośników w klasie. * Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczeń po dokonaniu restartu komputera Ucznia. Aplikacja musi posiadać przykładowe szablony Active Directory (AD) dla uproszczenia ich zastosowania. Konsola techniczna musi umożliwiać również weryfikacje zabezpieczeń aplikacji na komputerze każdego Ucznia. KONSOLA TECHNICZNA Konsola to narzędzie gwarantujące takie zarządzanie komputerami w szkole, by zawsze były one dostępne na potrzeby nauczania. Konsola techniczna musi umożliwiać: * Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputerów w szkolnej sieci. * Monitorowanie użycia Internetu i aplikacji na komputerze każdego Ucznia. * Transfer plików i folderów do wszystkich lub wybranych komputerów. * Grupowanie wszystkich komputerów według klasy / lokalizacji fizycznej. * Generowanie pełnego wykazu sprzętu dla wybranego komputera. * Generowanie pełnego wykazu oprogramowania dla każdego komputera, łącznie z latami systemu. * Podgląd i kontrola usług, procesów i aplikacji działających na każdym komputerze. * Bezpośrednia pomoc techniczna dla każdego Nauczyciela. * Zdalne włączane, wyłączanie, restart i logowanie do komputerów w klasie. * Wyświetlanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli według aktywnych klas. * Zdalne weryfikowanie zabezpieczeń indywidualnego klienta aplikacji. * Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami bądź Nauczycielami. * Rozsyłanie wiadomości do grup lub wszystkich użytkowników sieci w przeciągu kilku sekund. * Przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym wybranym komputerze. * Wyświetlenie stanu pamięci USB na wszystkich komputerach Uczniów. OBSLUGA SIECI BEZPRZEWODOWYCH: Aplikacja musi być w pełni zoptymalizowana do użytku z sieciami bezprzewodowymi, laptopami oraz komputerami przenośnymi typu tablet PC. Zarządzanie komputerami w bezprzewodowym środowisko ma na celu maksymalizacje efektywności pracy przy zachowaniu parametrów sieci i urządzeń ją obsługujących. Aplikacja musi posiadać specjalny tryb bezprzewodowy, pozwalający na dostosowanie przepływu danych podczas dokonywania pokazu dla klasy, do prędkości sieci bezprzewodowej i punktów dostępu. Przy pomocy aplikacji, w środowisku bezprzewodowym musi być możliwość: * Łączenia się z komputerami poprzez połączenie bezprzewodowe. * Optymalizowania działania zależnie od prędkości punktów dostępu. * Tworzenia wcześniej zdefiniowanych list klas, aby można było łączyć się z komputerami mobilnymi. * Pracy z laptopami i komputerami typu tablet PC. Aplikacja musi posiadać również funkcję lokalizacji Uczniów, pozwalającą na zlokalizowanie bezprzewodowych laptopów Uczniów w dowolnej sieci LAN lub WAN. | - Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie -34szt - Zespół Szkół w Okrzei - 26szt. - Szkoła Podstawowa w Krzywdzie - 17szt. - Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym. - 17szt. - Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym - 17szt - Szkoła Podstawowa w Fiukówce - 9szt. - Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej - 9szt. |

    - Aparat fotograficzny lustrzanka, obiektyw, torba, statyw, zapasowy akumulator – 1 szt.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia – wymagania minimalne | Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Matryca | CMOS min 22 x 14 mm, Rozdzielczość efektywna [mln punktów] min. 22 megapixeli | SP Huta Dąbrowa – 1 szt. |
|  | Obiektyw | Typ obiektywu – Zoom, Ogniskowa min. [mm] 18 – 105 VR, jasność obiektywu [f/]: 3.5-5.6 Wymienny |  |
|  | Lampa błyskowa | Wbudowana – podnoszona |  |
|  | Tryby ekspozycji | auto, program z fleksją (P), priorytet czasu (S), priorytet przysłony (A), tryb manualny (M) |  |
|  | Pomiar światła | TTL, 3D Color Matrix II (2016-pikselowy czujnik RGB), centralnie ważony, punktowy |  |
|  | Podgląd zdjęć | Typ ekranu – LCD, o przekątnej min 3.2 cale, ruchomy |  |
|  | Zapis danych | Nośnik danych - Karta microSD , Karta microSDHC , Karta microSDXC Format zapisu zdjęć – min. JPEG (EXIF 2.3, DPOF, DCF 2.0) Maks. rozdzielczość zdjęć - 6000 x 4000 Rozdzielczość filmów – min. Full HD (1920 x 1080) |  |
|  | Funkcje | Stabilizator obrazu Optyczny (w obiektywie) Automatyka ostrości (AF) - TTL Programy tematyczne - Dzieci , Krajobraz , Makro , Nocny portret , Portret , Sport Zdjęcia seryjne - do 5 kl./s Samowyzwalacz - 2 sekundy , 5 sekund , 10 sekund , 20 sekund |  |
|  | Czas otwarcia migawki | 30-1/4000 sek., Bulb |  |
|  | Ekspozycja | Czułość 100 - 6400 (25600) |  |
|  | Balans bieli | Auto, światło słoneczne, cień, chmury, światło żarówki, światło jarzeniowe (7 rodzajów), lampa błyskowa |  |
|  | Zasilanie | Dedykowany akumulator |  |
|  | Karta pamięci | Min 64 GB SDHC,100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3 + SD Adapter + Rescue Pro Deluxe |  |
|  | Nagrywanie filmów | Min. Full HD, 60 kl/s 1920x1080 |  |
|  | Rozdzielczość zdjęć | Min 6000x4000 |  |
|  | Rodzaje wejść/wyjść/łączność | Czytnik kart SD, HDMI typ C, |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie | Torba na aparat i jego akcesoria bez statywu. Zapasowy akumulator. Statyw o parametrach: - Wysokość maksymalna [cm]: 170 - Wysokość minimalna [cm]: 140 - Waga [kg]: max 2 - Maksymalne obciążenie [kg]: 5 - Liczba sekcji: 4 - Typ blokady nóg: zatrzaski - Szybka złączka: Zgodna z aparatem - Poziomnica: tak - Pokrowiec: tak |  |

    - Aparat fotograficzny kompaktowy –zestaw statyw i karta pamięci – 2 szt.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia – wymagania minimalne | Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość | Min. 20 megapikseli | SP Krzywda – 1 szt. SP Okrzeja – 1 szt. |
|  | Obiektyw | Zoom min. 20 krotny, ogniskowa min. 4.5 - 112.5 mm |  |
|  | Stabilizacja obrazu | Tak (optyczna) |  |
|  | Czułość | W zakresie min od 80-3200 ISO |  |
|  | System ustawienia ostrości | Auto Focus, System AF z wykrywaniem kontrastu Tryb ostrości Pojedynczy AF, wielopunktowy AF, centralnie ważony AF |  |
|  | Wyświetlacz | Kolorowy LCD min. 2.5 cala średnicy |  |
|  | Nagrywanie filmów | Tak, min 1920x1080 przy 60 kl./s |  |
|  | Łączność | Min. Wi-Fi i NFC, aplikacja na smartfon |  |
|  | Tryb balansu bieli | Automatyczny, światło dzienne, chmury, świetlówka (zimna biel), świetlówka (biel dzienna), świetlówka (światło dzienne), wolfram, lampa błyskowa, własny |  |
|  | Obsługiwane karty pamięci | SD / SDHC / SDXC |  |
|  | Format zapisu | Min JPG i MP4 |  |
|  | Szybkość zdjęć seryjnych | Min 2,5 zdjęcia na sek. |  |
|  | Samowyzwalacz | Tak |  |
|  | W zestawie | Torba na aparat i jego akcesoria bez statywu Ładowarka do aparatu Instrukcja w jęz. polskim |  |
|  | Karta pamięci | Min 32 GB SDHC |  |
|  | Statyw | Tej samej marki co kamera |  |
|  | Kąt obrotu | 360 stopni |  |
|  | Minimalne obciążenie | 2.8 kg |  |
|  | Waga | Max 1. 2 kg |  |
|  | Wysokość | Regulowana w zakresie min. 55-140 cm |  |

    - Kamera cyfrowa  – 1 szt.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia – wymagania minimalne | Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przetwornik obrazu | CMOS w technologii BSI, min 2 megapiksele | SG Radoryż Kościelny – 1 szt. |
|  | Obiektyw | Ogniskowa min. f=26 mm do min. 800mm, minimalna odległość od obiektu 1 cm (szeroki kąt) |  |
|  | Zoom | Optyczny min. 30x |  |
|  | Wyświetlacz | LCD panoramiczny min.2.5 cala, regulacja jasności: TAK |  |
|  | Stabilizacja obrazu | TAK |  |
|  | Ustawienie ostrości | AF z detekcją kontrastu |  |
|  | Ekspozycja | Tryby: manualny i automatyczny: TAK, tryb pomiaru: wielosegmentowy: TAK, ręczne i automatyczne sterowanie przysłoną: TAK |  |
|  | Migawka | Ręczne nastawy i automatyczne: TAK |  |
|  | Balans bieli | automatyczny |  |
|  | Karta pamięci | Min. microSDHC o pojemności 32GB |  |
|  | Nagrywanie | Min. MP4 |  |
|  | Dźwięk | Min. Mikrofon z funkcją zoom |  |
|  | Łączność | Min. Wi-Fi, NFC |  |
|  | Złącza | Min. HDMI (microHDMI) |  |
|  | Akumulator | Max czas ładowania w kamerze: 2 godziny 50 min. |  |
|  | W zestawie | Torba na kamerę i jej akcesoria Ładowarka do kamery Instrukcja w jęz. polskim |  |

    - Drukarka profesjonalna – 3 szt.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia – wymagania minimalne | Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje urządzenia | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie | - SP Huta Dąbrowa – 1 szt. - SP Krzywda – 1 szt. - SP Radoryż Smolany – 1 szt. |
|  | Szybkość kopiowania | Min 27 str/min A-4 i min 14 stron/min A-3 |  |
|  | Format kopii wydruku | A5-A3 |  |
|  | ZOOM | 25-400% w krokach co 1% |  |
|  | Rozdzielczość skanowania, drukowania | Skanowanie 600 x 600 dpi Drukowanie 2400 x 600 dpi z wygładzaniem |  |
|  | Czas pierwszej kopii | Max 7 sekund |  |
|  | Kasety na papier regulowane A5R-A3 | TAK min 2 kasety: A4, A3 |  |
|  | Czas nagrzewanie | Poniżej 25 sek. |  |
|  | Podajnik ręczny | TAK o poj. min 100 |  |
|  | Zespół kopiowania dwustronnego – duplex | TAK, z obsługą min 3 formatów: A3, A4, A5 |  |
|  | Obsługiwana gramatura papieru | Min. 60-200 g/m2 |  |
|  | Moduł skanera | Wbudowany skaner płaski (szybkowy) oraz automatyczny dwustronny podajnik oryginałów na min. 50 kopii |  |
|  | Pamięć RAM | Min 512 MB |  |
|  | Interfejs | 10/100 BaseT ,USB 2.0 |  |
|  | Język obsługi drukarki | Min. PCL6 |  |
|  | Skaner kolorowy i sieciowy | Skanowanie do e-mail, pliku SMB, FTP, do USB |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8 / 7 / Vista / Serwer 2008(32/64 bity)/ Serwer 2008 R2(64 bity)/ MAC OS X 10.10, Linux |  |
|  | Oryginalna podstawa producenta | TAK |  |

    - Drukarka 3D wraz z oprogramowaniem – 4 szt.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia – wymagania minimalne | Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia | LPD Layer Plastic Deposition | - SP Krzywda – 1 szt. - SG Okrzeja Krzywda – 1 szt. - SG Huta Dąbrowa Krzywda – 1 szt. - SG Radoryż Kościelny Krzywda – 1 szt. |
|  | Obszar roboczy | Min. 200x200x180 mm |  |
|  | Dokładność pozycjonowania | 1.5 mikrona |  |
|  | Średnica filamentu | 1.75 mm |  |
|  | Średnica dyszy | 0.4 mm |  |
|  | Zakres temperatury pracy dyszy | Do 380 st. C |  |
|  | Rozdzielczość druku | 90-400 mikronów |  |
|  | Temperatura platformy roboczej | Do 110 st C |  |
|  | Grubość warstwy | Min. 90 mikronów |  |
|  | Komunikacja | Karta SD (w zestawie) |  |
|  | Głowica | pojedyncza |  |
|  | Oprogramowanie | Obsługiwane formaty .stl, .obj, .dxf, obsługiwane systemy operacyjne: co najmniej Window 7, Mac OS X, lub nowsze |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia | W siedzibie firmy lub u zamawiającego |  |
|  | Materiały do wydruków | 3 kilogramy filamentu wskazanego przez producenta jako zalecany |  |
|  | Instrukcja obsługi | Tak |  |
|  | Cechy dodatkowe | Obudowa lub jej dodatkowe elementy zapewniające stałą temperaturę wewnątrz w trakcie wydruku modelu i podczas jego chłodzenia. |  |

    - Wizualizer – 1 szt.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia – wymagania minimalne | Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielczość wyjściowa | Full HD 1080p (1920 x 1080) | SP Fiukówka – 1 szt. |
| 2 | Odświeżanie | 30 fps |  |
| 3 | Zoom cyfrowy | 16 |  |
| 4 | Oświetlenie | Wbudowane min. górne |  |
| 5 | Wyjścia | HDMI, RGB (VGA), Mini USB |  |
| 6 | Wejścia | HDMI, RGB (VGA), wbudowany mikrofon |  |
| 7 | Wyposażenie | Pilot, zasilacz, przewód USB, |  |
| 8 | Oprogramowanie | Oferuje: - nanoszenie notatek na wyświetlany obraz oraz eksport w postaci zdjęcia lub pliku wideo - zaawansowane możliwości porównywania obrazów - picture-in-picture oraz side-by-side - OCR oraz text-to-speech- możliwość skanowania np. tekstu książki i przekształcania treści na format edytowalny - wtyczki do Power Point oraz Word- dzięki którym można wstawić do prezentacji obraz rejestrowany przez wizualizer lub szybko zeskanować treść książki do dokumentu |  |

    - Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia – wymagania minimalne | Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie | SP Okrzeja – 1 szt. SP Radoryż Kościelny – 1 szt. |
|  | Standard | A4 |  |
|  | Technologia | Laser |  |
|  | Tryb drukowania | Kolorowa |  |
|  | Duplex | Tak |  |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |  |
|  | Interfejs | Min. USB, Sieć |  |
|  | Formaty nośników wydruku | A4 A5 A6 B5 JIS B6 (JIS) 16K 10 x 15 cm Oficjalny koperta DL koperta C5 koperta B5 |  |
|  | Waga średnia druku | Min. 60 - 176 g/m2 |  |
|  | Szybkość kopiowania w kolorze | Min. 27 str/min |  |
|  | Prędkość kopiowania w czerni/bieli | Min. 27 str./min. |  |
|  | Powiększenie | 25 - 400 % |  |
|  | Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |  |
|  | Funkcje kopiowania | Max. do 99 kopii jednocześnie |  |
|  | Prędkość druku biały/czarny | Min. 27 str./min. |  |
|  | Prędkość drukowania w kolorze | Min. 27 str./min |  |
|  | Rozdzielczość kolor | 600 x 600 dpi |  |
|  | Język drukarki | Min.PCL 6, PDF |  |
|  | Rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi |  |
|  | Rozdzielczość skanera | 1200 x 1200 dpi |  |
|  | Typ skanera | Płaski ADF |  |
|  | Funkcje skanera | Skanowanie do PDF, JPG |  |

    - Tablica interaktywna (zestaw tablica + rzutnik + podstawa mobilna)– 7 szt.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia – wymagania minimalne | Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tablica interaktywna: | Tablica interaktywna wykonana w proporcjach obrazu powierzchni roboczej 4:3 o przekątnej obszaru roboczego nie mniejszej niż 80”. Powierzchnia tablicy bez refleksów i odblasków, steelnano z molekularną powłoką lakieru, suchościeralna, magnetyczna umieszczona w ramie aluminiowej, trwale skręconej śrubami montażowymi (co eliminuje plastikowe zatrzaski montażowe) z plastikowym profilowanym łukiem i ochronnymi nakładkami na narożnikach. Rama tablicy aluminiowa, szeroka i trwała w tylnej części posiadająca kanały prowadzące, w których umieszczono nakrętki w celu możliwości szybkiego instalowania dedykowanego osprzętu opcjonalnego, jak np.: głośniki. Technologia odczytu - pozycjonowanie w podczerwieni z wysoką rozdzielczością odczytu 32 768 x 32 768 i pozycjonowania punktu z dokładnością ≤0.5mm, obsługa tablicy za pomocą dowolnego nieprzezroczystego elementu np.: pisak, wskaźnik, palec. Tablica w standardzie musi posiadać min. cztery pisaki odkładane na interaktywną półkę. Półka zainstalowana trwale do tablicy w dolnej jej części musi posiadać wbudowaną interakcję z możliwością automatycznego odczytem koloru pobieranego pisaka lub korektora. Pisaki powinny być zdefiniowane min. w trzech kolorach: czerwony, niebieski i czarny, a czwarty jako gumka/gąbka. Tablica musi umożliwiać niezależny odczyt min. 10 lub więcej punktów umożliwiając tym samym jednoczesną pracę min. 6 uczniom z założeniem, że każda z tych osób może wykonywać dowolne zadanie (operację) na tablicy z obsługą multigestów, tj.: powiększanie/pomniejszanie, rotacja i przesuwanie obiektów. Na powierzchni tablicy powinny znajdować się paski skrótów min. 25 przycisków, szybkiego dostępu, przekierowując do podstawowych narzędzi oprogramowania. Paski powinny być umieszczone w trwały sposób po obu stronach tablicy z wykluczeniem jakichkolwiek naklejek imitujących te paski. Komunikacja tablicy z komputerem odbywa się poprzez przewód USB wpinany w złącze w tablicy bez stosowania jakichkolwiek przejściówek ze zmianą standardu złącza. Zestaw instalacyjny powinien zawierać: komplet uchwytów instalacyjnych naściennych do tablicy, cztery pisaki (trzy z oznaczeniem koloru i jeden jako gumka), wskaźnik teleskopowy, przewód USB min. 5mb, płytę zawierającą sterowniki do systemów: Windows, Linux, Mac, Android oraz płytę instalacyjną z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie interaktywnych prezentacji. | - Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie -1szt - Zespół Szkół w Okrzei - 1szt. - Szkoła Podstawowa w Krzywdzie - 1szt. - Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym. - 1szt. - Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym - 1szt - Szkoła Podstawowa w Fiukówce - 1szt. - Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej - 1szt. |
|  | Charakterystyka parametrów technicznych tablicy: | Technologia odczytu: IR, Ilość odczytywanych punktów: Jednoczesny odczyt 10 punktów , Obsługa: Pisak, Wskaźnik, Palec, Dowolny nieprzezroczysty element, Przekątna obszaru roboczego: min. 80”. Rozdzielczość odczytu: min. 32 768 x 32 768, Dokładność pozycjonowania: ≤ 0.5mm, Czas reakcji: Pierwszy punkt 25 ms, linia ciągła 8 ms, Szybkość kursora: min. 125 punktów/s, Szybkość odczytu: min. 12 m/s, Wsparcie: Win 10, Win 8.1, Win 8, Win 7, Vista, XP, Linux, Mac OS, Android. Waga: mniej niż 26 kg |  |
|  | oprogramowanie tablicy | Oprogramowanie w języku polskim, umożliwiające za pośrednictwem narzędzi elektronicznych dokonywanie notatek (funkcja długopisu), zakreśleń, zaznaczeń płaszczyzną, posiadające funkcję pędzla i pisaka flash oraz tzw. pisak inteligentny, którym można poprzez rysowanie (mazanie) po powierzchni tablicy odkrywać fragment po fragmencie, wcześniej wybrany i zapisany obraz lub obiekt z podręcznej galerii, wzbogacając tym samym prowadzone zajęcia pobudzając w słuchaczu wyobraźnię. Każde z narzędzi powinno posiadać możliwość przyporządkowania koloru, zmiany grubości i stylu kreski. Oprogramowanie musi mieć możliwość przyporządkowania indywidualnego koloru każdemu użytkownikowi, a więc jeżeli będzie pracowało czterech uczestników jednocześnie każdy z nich powinien mieć możliwość dokonywania notatek innym kolorem (funkcja multiuser). Zmiana strony powinna odbywać się w wielu trybach. Dodania czystej białej strony, dodawanie strony z zadeklarowanym kolorem z dostępnej w oprogramowaniu palety barw z możliwością zmiany koloru, dodawanie strony z obrazem oraz strony z zadeklarowanymi liniami, kratkami, pięcioliniami itp. Funkcjonalność oprogramowania powinna posiadać możliwość wstawiania figur geometrycznych płaskich jak również 3D (trójkąt, kwadrat, okrąg itp.) oraz przestrzennych typu stożek, walec, kula. Przy wstawianiu figur geometrycznych użytkownik powinien mieć możliwość dokonania wyboru (zadeklarowania) czy ma się pojawiać (wpisywać) rozmiar kąta czy ma być czysta figura. Korzystając z narzędzi matematycznych oprogramowanie musi posiadać w swoich zasobach narzędzia pomiarowe typu: linijka, ekierka, kątomierz (z możliwością rozszerzenia skali / przeskalowania) cyrkiel. Funkcja cyrkla dodatkowo powinna wyświetlać kąt rozstawienia ramion lub promień jak również z automatu wstawiać (oznaczać) punkt środka kreślonego okręgu. Oprogramowanie musi posiadać zintegrowany (wbudowany w oprogramowaniu) odtwarzacz plików audio i video umożliwiający dokonywanie zrzutu dowolnego kadru wyświetlanego filmu za pośrednictwem jednego kliknięcia w ikonę umożliwiającą automatyczne wykonywanie takich zrzutów, wykonując zrzut z jednoczesnym przetworzeniem w kadr. Narzędzie to umożliwia wykonanie nieskończenie wielu zrzutów w dowolnym czasie wyświetlanego filmu i automatyczne wstawianie tych kadrów w okno prowadzonej lekcji. Moduł odtwarzania plików video powinien umożliwiać nanoszenie zaznaczeń i notatek na odtwarzanym dynamicznie obrazie jak również na pozyskanym kadrze. Po naniesieniu notatek na zrzutowanym kadrze oprogramowanie musi umożliwić scalenie obrazu wraz z notatkami i ich łączne przeskalowanie. Oprócz wbudowanego odtwarzacz plików audio-video oprogramowanie musi posiadać wbudowany rejestrator (video recorder) umożliwiający nagrywanie lekcji prowadzonej przez nauczyciela (obrazu tablicy) wraz z komentarzem lektora prowadzącego lekcję. Oprogramowanie powinno posiadać moduł matematyczny umożliwiający kreślenie funkcji poprzez ich zapis wzorem matematycznym. Moduł ten powinien zagwarantować możliwość kreślenia prostych jak również złożonych funkcji typu: y=x jak również y= 2sin(x²) oraz nakładanie funkcji względem siebie z wyznaczaniem punktów przecięcia i możliwością przeskalowania wykresu. Moduł umożliwia naniesienie minimum ośmiu funkcji poprzez bezpośrednie zapisanie ich wzorem matematycznym określającym typ funkcji z wykorzystaniem wbudowanego modułu kalkulatora inżynierskiego oraz możliwość przeskalowywania tych funkcji względem układu współrzędnych. Zawarty w oprogramowaniu moduł (bez dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych) do przeprowadzania interaktywnych testów lub głosowań powinien umożliwiać tworzenie i analizowanie pytań/odpowiedzi z jednoczesnym podłączeniem do czterdziestu uczestników w danej sesji z wykorzystaniem dowolnego tabletu lub Smartfonu z systemem Android lub Windows. Moduł interaktywnego testu musi posiadać możliwość udzielania odpowiedzi na pytania zamknięte jak również otwarte zawierające elementy graficzne. Wbudowany system przeprowadzania interaktywnych testów powinien umożliwić wygenerowanie nauczycielowi testów w postaci plików tekstowych na urządzeniu zewnętrznym (tablecie ucznia), automatyczne zebranie i sprawdzanie odpowiedzi z wygenerowanego testu oraz przyporządkowanie ocen do zadanych progów procentowych. Nauczyciel powinien również posiadać możliwość pobrania rozwiązanego przez ucznia testu, wyświetlenia go na tablicy w celu analizy włączając w to grupę słuchaczy. Moduł testu jest integralną częścią dostarczonego wraz z tablicą oprogramowania. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość wygenerowania stworzonej prezentacji i jej zapisu w formatach: iwb, bmp, pdf, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, doc, ppt, htm, umożliwiając tym samy umieszczenie takiego materiału lub zapisanie na dysku, serwerze bądź natychmiastowe rozesłanie z poziomu oprogramowania mailem do zadeklarowanych odbiorców. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość nanoszenia i zapisywania notatek pracując na plikach doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx. Dodatkowo powinno udostępniać narzędzia typu: tablica w tablicy, gdzie nauczyciel może chować zapisane wcześniej notatki lub w celu podpowiedzi rozwijać okno w oknie, lupa – umożliwiając tym samym powiększenie wybranego obszaru i podglądanie szczegółów, płynący tekst – poruszający się tekst od lewa do prawa lub odwrotnie z wygenerowaną informacją, z możliwością zmiany szybkości poruszania, wielkości czcionki i kroju, wyłączenie i blokowanie ekranu, kurtyna pełna lub częściowa odchylana z dowolnej strony, podłączenie kamery zewnętrznej, kamery dokumentowej, timera. Możliwość użycia reflektora i podglądanie ukrytych obrazów. Oprogramowanie powinno posiadać wbudowany moduł umożliwiający budowanie schematów oraz modułów doświadczalnych w celu umożliwienia zobrazowania i przeprowadzenia podstawowych doświadczeń z zakresu fizyki i chemii, wykorzystując załączone moduły i elementy eksperymentalne wykonane w technologii flash. Moduł laboratoryjny powinien umożliwić przeprowadzenie np.: doświadczenia z zakresu prawa ohma gdzie po zbudowaniu obwodu mamy możliwość płynnej regulacji wartością obciążenia i odczytem wskaźnikowym zegara natężenia prądu przy stałym źródle zasilania lub zmiennym. Możliwość przeprowadzania zadań z zakresu chemii, typu: wrzenie i odparowanie cieczy, pomiar temperatury itp. W oprogramowaniu powinien być wbudowany również moduł udostępniający kalkulator, umożliwiający tworzenie, wstawiania i edytowanie: tabel wykresów słupkowych i kołowych z deklaracją i wpisem wartości. Oprogramowanie dostarczone wraz z tablicą musi posiadać również własną galerię z podziałem na poszczególne przedmioty, jak np.: Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia, Historia, itp. oraz podręczną galerię zawierającą szereg przydatnych plików umożliwiających przeprowadzanie zajęć z najmłodszymi. Galeria powinna zawierać w sumie ponad 5 000 plików. Elementy posegregowane w odpowiednich tematycznie katalogach umożliwiając tym samym szybkie przeszukiwanie i wyszukiwanie plików. Zawarte w galerii pliki powinny charakteryzować się bardzo dużą rozdzielczością umożliwiając duże powiększanie obrazu (dotyczy to przede wszystkim map) pliki płaskie imitujące 2D/3D. Szereg grafik przedstawiających zwierzęta, roślinność, komórki, grafika przekrojowa itp. Oprócz plików statycznych galeria powinna również zawierać proste filmy opisujące różnego rodzaju zjawiska zachodzące w przyrodzie, opisujące zjawiska fizyczne, jak np. ruchy planet oraz krótkie filmy historyczne. |  |
|  | Projektor o ultra krótkim rzucie obrazu | Technologia wyświetlania: DLP Rozdzielczość: XGA 1024 x 768 Jasność (Tryb Jasny): 4000 lumenów ANSI Kontrast: 20 000:1 Żywotność lampy Eco+/Dynam ic/Eco/Bright:6500/5000/5000/3000 (hrs) Współczynnik projekcji: 0,33:1 Złącza wejściowe/wyjściowe: minimum: 2 x HDMI (obsługa 1.4a 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB), gniazdo kompozytowe, 2 x wejście audio 3.5mm, wyjście audio 3.5mm, wyjście VGA (współdzielone z VGA2), RJ45, RS232, port USB do podłączenia zdalnej myszy/serwisowy, przerzutnik 12V, wejście mikrofonowe, 3D-Sync, port USB-A z zasilaniem Głośnik (w watt): 16 Proporcje obrazu: Natywny 4:3, kompatybilny z 16:9 Offset: 117% Wielkość ekranu projekcyjnego: 1.78 - 2.54m (70" - 100") Przekątna 4:3 Odległość wyświetlania: 0,47 - 0,68m Obiektyw projekcyjny: F/2.4; f=3.72mm, stała ogniskowa Jednolitość: 85% Kompatybilność z komputerami: UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Kompatybilność Wideo: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) Kompatybilność 3D: Obrazy ustawione pionowo obok siebie (Side by Side):1080i50 / 60, 720p50 / 60 Obrazy nałożone na siebie (Framepack): 1080p24, 720p50 / 60 Obrazy umieszczone nad sobą (Over-Under): 1080p24, 720p50 / 60 Wyświetlane kolory: 1.07 miliarda Poziom hałasu (tryb Eco): 28dB Zasilanie: 100-240V, 50-60Hz Zużycie energii Tryb jasny 310W / tryb Eco 260W (< 0.5W w trybie czuwania) Typ Lampy: 260W Warunki pracy: 5°C ~ 40°C, Maks. wilgotność 85%, Maks. wysokość 3000m Bezpieczeństwo: Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem Wyświetlacz ekranowy: minimum język polski Akcesoria standardowe: Przewód zasilający, kabel VGA, pilot, bateria, ulotka szybkiego startu, instrukcja obsługi na CD, uchwyt ścienny producenta projektora |  |
|  | Mobilna podstawa z regulacją wysokości: | Podstawa mobilna z uchwytem z płynną regulacją wysokości przeznaczona do zestawów interaktywnych z projektorami UST - Ultra ShortThrow (ultra krókoogniskowymi). Z możliwością zainstalowania zestawuo łącznej wadze projektor + tablica nieprzekraczającym 30kg masy całkowitej instalowanego zestawu. Przeznaczona do pracy mobilnej, umożliwiająca płynne przemieszczanie się po budynku w obrębie danego piętra z klasy do klasy. W celu łatwego przemieszczania się, podstawa powinna umożliwiać obrót projektora o 90°w poziomie w prosty sposób oraz obniżenia całego zestawu w celu łatwego przejścia przez otwory drzwiowe bez demontażu jakiejkolwiek jego części. Podstawa mobilna z regulacją wysokości, powinna być lekkiej konstrukcji, wykonana z elementów stalowych malowanych proszkowo. Zapewnia mobilność i płynną regulację wysokości położenia tablicy w zakresie 40 cm. Podstawa musi samoczynnie pozostać w danym położeniu po dokonaniu regulacji wysokości bez stosowania jakichkolwiek zatrzasków czy zawleczek umożliwiając tym samym stabilną pracę użytkownikowi. Wyposażona w standardzie w uchwyt umożliwiający instalację projektorów ultra krótkoogniskowych o wadze nie przekraczającej 7kg i regulacją odległości w zakresie 26 – 80cm z zastosowaniem płyty instalacyjnej projektora i płynnej regulacji projektora w celu uzyskania odpowiedniej geometrii obrazu. |  |
|  | Zestaw audio: | Głośniki z możliwością bezpośredniej instalacji do ramy tablicy, wyposażone w standardzie w odpowiednie uchwyty umożliwiające taką instalację. Głośniki dedykowane do danego typu tablicy. Nie dopuszcza się stosowania żadnych innych rozwiązań z głośnikami jakiegokolwiek producenta osprzętu do komputerów lub notebooków. Głośniki powinny być w obudowie MDF. Para głośników aktywnych o minimalnej mocy znamionowej 2 x 20W RMS, posiadające dwa niezależne wejścia z czego jedno typu AUDIO IN 2 x RCA L/R IN z regulacją dostosowania poziomu głośności odtwarzanego sygnału, a drugie umożliwiające podłączenie zewnętrznego mikrofonu, gniazdo typu Jack 6.3mm posiadające niezależna regulację dostrojenia głośności. Głośniki powinny być również wyposażone w otwór zmniejszający ciśnienie wewnętrzne wytwarzane podczas odtwarzania sygnałów audio, typu bas reflex. Głośniki zasilane napięciem przemiennym ~230V 50/60Hz, głośnik aktywny wyposażony w przełącznik POWER i diodę sygnalizującą jego włączenie lub wyłączenie. W standardzie głośnik aktywny powinien posiadać zainstalowany przewód zasilający o minimalnej długości 4.8m. Przednia część głośników powinny być chroniona nakładką drewnianą z okleiną z tkaniny nie tłumiącej w żaden sposób wydobywającego się dźwięku. Głośnik pasywny łączony bezpośrednio do głośnika aktywnego przewodem głośnikowym o minimalnej długości 2.5m. W zestawie należy również dostarczyć przewód sygnałowy zakończony z jednej strony wtykami typu chinch, a z drugiej miniJack 3.5mm o długości min. 4.9m. Cały zestaw audio nie powinien przekroczyć łącznej wagi 2.0kg (wraz z przewodem zasilającym). Wymiary zewnętrzne głośnika maksymalnie 360 x 75 x 75 mm, odpowiednio: wysokość, głębokość, szerokość |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe dostarczone wraz z zestawem: | Komplet przewodów sygnałowych i zasilający o minimalnych wymiarach 10mb każdy. W zestawie należy dostarczyć przewód HDMI, VGA oraz zasilający do projektora w jednej całości o podanej powyżej długości. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek przejściówek, przedłużaczy i tym podobnych rozwiązań. |  |

    - Urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym– 2 szt.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis parametrów, jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia – wymagania minimalne | Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość miejsc na laptopy | Min. 17 | SP Radoryż Smolany – 1szt. SG Huta Dąbrowa – 1 szt. |
|  | Napięcie zasilania | 230V |  |
|  | System zasilania | Demontowane listwy połączone z sekwenserem kontrolującym kolejnością załączania listw w celu utrzymania stałego zapotrzebowania na energię. System umożliwia jednoczesne podłączenie min. 17 laptopów. |  |
|  | Podłączenie | Zasilanie doprowadzane załączonym przewodem o długości min 3m. |  |
|  | Zabezpieczenie elektryczne | Bezpiecznik przeciążeniowy |  |
|  | Koła | Dopuszczalny nacisk na każde koło min 140kg. Dwa koła z hamulcem |  |
|  | Budowa | Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. Wierzch wózka pokryty blatem z melaminy gr. 18 mm. Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się laptopów). Na bocznych ściankach (min. 2) uchwyty ułatwiające transport. |  |
|  | Kolor | szary |  |

Pozostałe minimalne wymagania, jakie muszą spełniać elementy dla tej części zamówienia:

- w cenie należy uwzględnić dostawę i montaż w/w elementów na miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- w cenie należy uwzględnić również koszty gdy producent sprzętu wymaga jego uruchomienia w obecności przedstawiciela serwisu w celu zachowania warunków gwarancji.

W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca w ramach ceny za dostawę urządzeń zobowiązany jest do rozpakowania,  instalacji, integracji i uruchomienia- stosownie do potrzeb danego elementu przedmiotu zamówienia .

Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy odpowiednie gwarancje oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt posiada niezbędne normy, atesty i certyfikaty. Powyższe dokumenty wraz z kartami gwarancyjnymi winny być dostarczone w miejscu i terminie dostawy danego elementu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

W przypadku gdy producent danego elementu zamówienia (sprzętu) w celu zachowania warunków gwarancji wymaga uruchomienia  przez przedstawiciela serwisu– organizację i koszt takiego uruchomienia ponosi Wykonawca – zawarty jest w cenie oferty.