Załącznik nr 6 do SIWZ

Część 6 zamówienia – sprzęt sieciowy Z.5

# UTM typ 1 – 5 szt.

Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia:

Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie -1szt

Zespół Szkół w Okrzei - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Krzywdzie - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym.  - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym - 1szt

Wymagania Ogólne

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i  bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS. Powinna istnieć możliwość dedykowania administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

Interfejsy, Dyski:

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 14 portami Gigabit Ethernet RJ-45, 2 gniazdami SFP 1 Gbps.

- System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.

- W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1,2 mln. jednoczesnych połączeń oraz 30 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 4 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 800 Mbps.

- Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu AES256 – SHA1: nie mniej niż 2,5 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu HTTP - minimum 1,5 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 250 Mbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem AES256-SHA1) dla ruchu http – minimum 300 Mbps.

Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

- Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

- Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL.

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

- Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych.

Polityki, Firewall

- Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

  - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu

  - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

Połączenia VPN

- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM)

- Obsługa protokołu Diffiego-Hellman  grup 19 i 20

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.

- Tworzenie połączeń typu Site-to-site oraz Client-to-Site.

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth

- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site

- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

- Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.

- Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

- Dla modułów: IPSec VPN oraz SSL VPN – producent musi dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. Klient VPN musi umożliwiać weryfikację stanu bezpieczeństwa stacji zdalnej.

- Rozwiązanie powinno zapewniać funkcjonalność VTEP (VXLAN Tunnel End Point)

Routing i obsługa łączy WAN

- W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:

  - Routingu statycznego

  - Policy Based Routingu

  - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

- System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziału obciążenia oraz monitorowaniem stanu połączeń WAN.

Zarządzanie pasmem

- System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma,  oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

Kontrola Antywirusowa

- Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.

- Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń.

Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.

Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2800 sygnatur i być aktualizowana automatycznie,  zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P, Botnet.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware, phishing, spam, Dynamic DNS, proxy avoidance.

- Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.

- Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- System musi umożliwiać zdefiniowanie czasu, który użytkownicy sieci mogą spędzać na stronach o określonej kategorii. Musi istnieć również możliwość określenia maksymalnej ilości danych, które użytkownik może pobrać ze stron o określonej kategorii.

- Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.

Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.

- Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.

Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami  centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.

- System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- System musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, zbieranie pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

Logowanie:

- System musi mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania system musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.

- Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.

Certyfikaty

Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać  następujące certyfikaty:

- ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall

- ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS

- ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN

Gwarancja oraz wsparcie

- Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min. 24 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 8x5.

# UTM typ 2 – 2 szt.

Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia:

Szkoła Podstawowa w Fiukówce - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej - 1szt.

Wymagania Ogólne

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i  bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS. Powinna istnieć możliwość dedykowania administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

Interfejsy, Dyski:

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.

- W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1,2 mln. jednoczesnych połączeń oraz 30 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 3 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 500 Mbps.

- Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu AES256 – SHA1: nie mniej niż 2 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu HTTP - minimum 1400 Mbps.

- Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 180 Mbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem AES256-SHA1) dla ruchu http – minimum 300 Mbps.

Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

- Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

- Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL.

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

Polityki, Firewall

- Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

  - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu

  - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

Połączenia VPN

- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM)

- Obsługa protokołu Diffiego-Hellman  grup 19 i 20

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.

- Tworzenie połączeń typu Site-to-site oraz Client-to-Site.

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth

- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site

- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

- Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.

- Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

- Dla modułów: IPSec VPN oraz SSL VPN – producent musi dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. Klient VPN musi umożliwiać weryfikację stanu bezpieczeństwa stacji zdalnej.

- Rozwiązanie powinno zapewniać funkcjonalność VTEP (VXLAN Tunnel End Point)

Routing i obsługa łączy WAN

- W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:

  - Routingu statycznego

  - Policy Based Routingu

  - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

- System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziału obciążenia oraz monitorowaniem stanu połączeń WAN.

Zarządzanie pasmem

- System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma,  oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

Kontrola Antywirusowa

- Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.

- Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń.

Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.

Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2800 sygnatur i być aktualizowana automatycznie,  zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P, Botnet.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware, phishing, spam, Dynamic DNS, proxy avoidance.

- Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.

- Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- System musi umożliwiać zdefiniowanie czasu, który użytkownicy sieci mogą spędzać na stronach o określonej kategorii. Musi istnieć również możliwość określenia maksymalnej ilości danych, które użytkownik może pobrać ze stron o określonej kategorii.

- Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.

Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.

- Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.

Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami  centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.

- System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- System musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, zbieranie pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

Logowanie:

- System musi mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania system musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.

- Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.

Certyfikaty

Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać  następujące certyfikaty:

- ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall

- ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS

- ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN

Gwarancja oraz wsparcie

- Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min. 24 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 8x5.

# Licencja UTM typ 1 –5 szt.

Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia:

Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie -1szt

Zespół Szkół w Okrzei - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Krzywdzie - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym.  - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym - 1szt

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta  i serwisów dla urządzenia klasy UTM zaproponowanego w ofercie. Powinny one obejmować:

- Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus, Antyspam, Web Filtering na okres min. 24 miesięcy.

# Licencja UTM typ 2 –2 szt.

Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia:

Szkoła Podstawowa w Fiukówce - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej - 1szt.

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta  i serwisów dla urządzenia klasy UTM zaproponowanego w ofercie. Powinny one obejmować:

- Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus, Antyspam, Web Filtering na okres min. 24 miesięcy.

# Kontroler – 5 szt.

Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia:

Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie -1szt

Zespół Szkół w Okrzei - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Krzywdzie - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym.  - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym - 1szt

Kontroler sieci bezprzewodowej obsługujący punkty dostępowe i klientów WiFi, wyposażony w oprogramowanie umożliwiające scentralizowane zarządzanie siecią bezprzewodową, automatyczną konfigurację AP, a także pracą sieci WLAN. Platforma obsługuje minimalnie 10 punktów dostępowych. Kontroler sieciowy musi być kompatybilny z punktem dostępowym. Kontroler powinien zostać dostarczony z licencją na obsługę min. 10  punktów dostępowych.

Kontroler musi spełniać następujące wymagania:

- zarządzać centralnie wszystkimi punktami dostępowymi,

- umożliwiać zbieranie informacji o poszczególnych stacjach roboczych podłączonych do punktów dostępowych zarządzanych przez kontroler bezpośrednio z interfejsu WWW kontrolera (adres MAC, stan uwierzytelnienia stacji, przydzielony adres IP),

- umożliwiać uzyskanie informacji na temat obciążenia poszczególnych kanałów radiowych,

- umożliwiać zbieranie informacji na temat innych punktów dostępowych będących w zasięgu propagowanej sieci,

- zapewniać przydział użytkowników do VLAN-ów (IEEE 802.1Q) na podstawie informacji przesyłanej w atrybutach Access-Accept protokołu RADIUS,

- pozwalać na definiowanie co najmniej 6 profili SSID, zapewniając możliwość zdefiniowania różnych metod szyfrowania lub jego wyłączenie dla każdego z SSID oraz rozdziału ruchu do odrębnych VLANów (IEEE 802.1Q), z jednoczesnym uwzględnieniem przydziału dynamicznego na podstawie informacji przesyłanej w atrybutach Access-Accept protokołu RADIUS,

- zarządzając punktami dostępowymi pracującymi w standardach WPA-Enterprise/TKIP oraz WPA2-Enterprise/AES propagującymi sieć, gwarantować przełączanie użytkownika między punktami dostępowymi; przełączenie użytkownika musi się odbywać bez ponownego uwierzytelnienia zarówno w WPA-Enterprise/TKIP jak i WPA2-Enterprise/AES,

- kontroler musi posiadać wewnętrzną bazę danych użytkowników na potrzeby uwierzytelniania klientów 802.1x oraz captive portal,

- kontroler musi mieć zapewnioną min. 24 miesięczną gwarancję producenta. Kontroler powinien być objęty dodatkowym wsparciem technicznym uprawniającym do aktualizacji oprogramowania i kontaktów z linią wsparcia technicznego producenta, w trybie 8/5/365,

- kontroler powinien być wyposażony przynajmniej w cztery porty 10/100/1000 Base-T Ethernet oraz port konsoli (RJ45 lub USB),

- kontroler musi umożliwiać kontrolę aplikacji (deep packet inspection) opartą o bazę minimum 2000 aplikacji,

- kontroler musi umożliwiać diagnostykę stacji końcowych oraz punktów dostępowych w czasie rzeczywistym, oraz udostępniać podgląd logów z aktywności stacji końcowych,

- kontroler musi zapewniać mechanizmy wysokiej dostępności dla minimum dwóch kontrolerów,

- kontroler lub punkt dostępowy musi zapewniać możliwość zapisywania pakietów do dalszej analizy tzw. packet-capture (zarówno dla ruchu wired jak i wireless),

- kontroler musi umożliwiać funkcje skanera pasma, analizatora widma w oparciu o zarządzane punkty dostępowe,

- kontroler musi zapewniać funkcje koncentratora vpn dla zdalnie podłączonych punktów dostępowych.

Kontroler może być zintegrowany z UTM lub stanowić oddzielne urządzenie.

# Przełącznik sieciowy typ 1 – 4 szt.

Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia:

Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym.  - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym - 1szt

Szkoła Podstawowa w Fiukówce - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej - 1szt.

Opis:

- Parametry fizyczne platformy:

- wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U

- Zasilanie 230V

- Interfejsy sieciowe – wymagania minimalne:

- 24 porty GE, RJ-45; wymaga się aby co najmniej 12 portów było zgodnych ze standardami 802.3af i 802.3at

- 2 porty GE SFP

- 1 dedykowany interfejs do zarządzania GE – RJ-45

- Parametry wydajnościowe:

- przepustowość urządzenia - min. 52 Gbps

- możliwość zapamiętania co najmniej 16 000 adresów MAC

- Opóźnienie  - poniżej 2 mikrosekund

- Wymagane funkcje:

- możliwość automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń

- obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree)

- możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad

- obsługa co najmniej 4000 VLANów, zgodna z 802.1Q

- możliwość wykonywania routingu statycznego

- port-mirroring

- Kontrola dostępu na poziomie portu  w oparciu o standard 802.1x, możliwość uwierzytelniania w oparciu o bazę Radius

- zarządzanie przy użyciu Telnet/SSH, HTTP/HTTPS, SNMP w wersjach 1-3, SNTP, LLDP (w trybie odbioru)

- możliwość zarządzania przez interfejs graficzny i tekstowy

- możliwość aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI

- integracja z  systemem bezpieczeństwa (NGFW, UTM) pochodzącym od tego samego producenta, w zakresie co najmniej:

  - możliwość uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników

  - obsługa białych i czarnych list MAC

  - stateful firewall, umożliwiający kontrolę dostępu pomiędzy segmentami sieci

  - routing statyczny i dynamiczny, co najmniej OSPF

# Przełącznik sieciowy typ 2 – 2 szt.

Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia:

Zespół Szkół w Okrzei - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Krzywdzie - 1szt.

Opis:

- Parametry fizyczne platformy:

- wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U

- Zasilanie 230V

- Interfejsy sieciowe – wymagania minimalne:

- 20 portów GE RJ-45; wymaga się aby co najmniej 12 portów było zgodnych ze standardami 802.3af

- 4 porty typu combo GE RJ-45/SFP

- Parametry wydajnościowe:

- przepustowość urządzenia - min. 48 Gbps

- możliwość zapamiętania co najmniej 16 000 adresów MAC

- Opóźnienie  - poniżej 2 mikrosekund

- Wymagane funkcje:

- możliwość automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń

- obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree)

- możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad

- obsługa co najmniej 4000 VLANów, zgodna z 802.1Q

- możliwość wykonywania routingu statycznego

- port-mirroring

- Kontrola dostępu na poziomie portu  w oparciu o standard 802.1x, możliwość uwierzytelniania w oparciu o bazę Radius

- zarządzanie przy użyciu Telnet/SSH, HTTP/HTTPS, SNMP w wersjach 1-3, SNTP, LLDP (w trybie odbioru)

- możliwość zarządzania przez interfejs graficzny i tekstowy

- możliwość aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI

- integracja z  systemem bezpieczeństwa (NGFW, UTM) pochodzącym od tego samego producenta, w zakresie co najmniej:

  - możliwość uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników

  - obsługa białych i czarnych list MAC

  - stateful firewall, umożliwiający kontrolę dostępu pomiędzy segmentami sieci

  - routing statyczny i dynamiczny, co najmniej OSPF

# Przełącznik sieciowy typ 3 – 1 szt.

Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia:

Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie - 1szt.

Opis:

- Parametry fizyczne platformy:

- wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U

- Zasilanie 230V

- Interfejsy sieciowe – wymagania minimalne:

- 24 porty GE, RJ-45 zgodnych ze standardami 802.3af i 802.3at

- 4 porty GE SFP

- 1 dedykowany interfejs do zarządzania FE – RJ-45

- Parametry wydajnościowe:

- przepustowość urządzenia - min. 56 Gbps

- możliwość zapamiętania co najmniej 16 000 adresów MAC

- Opóźnienie  - poniżej 2 mikrosekund

- Wymagane funkcje:

- możliwość automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń

- obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree)

- możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad

- obsługa co najmniej 4000 VLANów, zgodna z 802.1Q

- możliwość wykonywania routingu statycznego

- port-mirroring

- Kontrola dostępu na poziomie portu  w oparciu o standard 802.1x, możliwość uwierzytelniania w oparciu o bazę Radius

- zarządzanie przy użyciu Telnet/SSH, HTTP/HTTPS, SNMP w wersjach 1-3, SNTP, LLDP (w trybie odbioru)

- możliwość zarządzania przez interfejs graficzny i tekstowy

- możliwość aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI

- integracja z  systemem bezpieczeństwa (NGFW, UTM) pochodzącym od tego samego producenta, w zakresie co najmniej:

  - możliwość uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników

  - obsługa białych i czarnych list MAC

  - stateful firewall, umożliwiający kontrolę dostępu pomiędzy segmentami sieci

  - routing statyczny i dynamiczny, co najmniej OSPF

# Punk dostępowy AP – 44 szt.

Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia:

Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie -8szt

Zespół Szkół w Okrzei - 8szt.

Szkoła Podstawowa w Krzywdzie - 8szt.

Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym - 6szt.

Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym - 6szt

Szkoła Podstawowa w Fiukówce - 4szt.

Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej - 4szt.

Wymagania Ogólne

Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej.

Obudowa urządzenia musi być wykonana z tworzywa sztucznego i umożliwiać montaż na suficie wewnątrz budynku.

Musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące w pasmach i obsługiwać następujące standardy:

- 2.4 GHz b/g/n

- 5 GHz a/n/ac

Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 14 SSID

Minimalna liczba interfejsów Ethernet – 2 w standardzie 10/100/1000 Base-TX

Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnętrzny zasilacz

Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać minimum następujące funkcje:

- MIMO – 4x4

- Maksymalna przepustowość interfejsu dla poszczególnych pasm:

- 2.4GHz – 600 Mbps

- 5 GHz – 1733 Mbps

- Wymagana moc nadawania min. 19 dBm

- Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT

- Wsparcie dla kanału 80 MHz dla 802.11ac

- Anteny – 8 wbudowanych o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz

# Wdrożenie sieci – 6 szt.

Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia:

Zespół Szkół w Okrzei - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Krzywdzie - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Fiukówce - 1szt.

Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej - 1szt.

- Dostawca zobowiązuje się do montażu wszystkich elementów sieci. Adaptacja do istniejącego okablowania strukturalnego obejmuje uzupełnienie wszystkich niezbędnych akcesoriów.

- Dostawca zobowiązuje się do wdrożenia sieci zgodnie z wytycznymi zamawiającego w zakresie konfiguracji urządzenia UTM oraz sieci bezprzewodowej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

- Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie konfiguracji urządzeń do 7 osób w zakresie konfiguracji poszczególnych modułów, monitoringu i diagnozowania występujących w sieci zdarzeń w obrębie kontrolera sieci bezprzewodowej oraz urządzenia UTM.

Pozostałe minimalne wymagania, jakie muszą spełniać elementy dla tej części zamówienia:

- w cenie należy uwzględnić dostawę i montaż w/w elementów na miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- w cenie należy uwzględnić również koszty gdy producent sprzętu wymaga jego uruchomienia w obecności przedstawiciela serwisu w celu zachowania warunków gwarancji.

W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca w ramach ceny za dostawę urządzeń zobowiązany jest do rozpakowania,  instalacji, integracji i uruchomienia- stosownie do potrzeb danego elementu przedmiotu zamówienia .

Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy odpowiednie gwarancje oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt posiada niezbędne normy, atesty i certyfikaty. Powyższe dokumenty wraz z kartami gwarancyjnymi winny być dostarczone w miejscu i terminie dostawy danego elementu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

W przypadku gdy producent danego elementu zamówienia (sprzętu) w celu zachowania warunków gwarancji wymaga uruchomienia  przez przedstawiciela serwisu– organizację i koszt takiego uruchomienia ponosi Wykonawca – zawarty jest w cenie oferty.